Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ И МАТЕРИАЛА

EMTH.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ

Санкт-Петербург 2026

# РЕФЕРАТ

Настоящий документ устанавливает программу сравнительной валидации четырёх опытных гибридных рабочих колёс центробежного компрессора диаметром 200 мм команды МИТК-РК. Эксперимент разделяет влияние аэродинамической геометрии и материального исполнения.

Исследуются две геометрии: РК-200-Э — вариант, оптимизированный по расчётному полному КПД; РК-200-Д — вариант, оптимизированный по приросту полного давления. Каждая геометрия может быть изготовлена в исполнении М1 — PA12-CF10 с втулкой из стали 40Х — и М2 — PA12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице и втулкой из стали 40Х. После отверждения и чистовой обработки готовое колесо должно сохранять наружный диаметр 200 мм.

Стендовая частота настоящей редакции составляет 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является основной расчётной точкой проекта, но не разрешённым режимом стенда: переход к ней допускается только после CFD/FEA, модального анализа, проверки соединения втулки, подтверждения защитного корпуса и отдельного письменного допуска.

Документ объединяет методику испытаний, матрицу верификации, правила приёмки, требования безопасности, краткий анализ рисков и рабочие формы первичных записей. Контролируемый комплект форм приведён в документе EMTH.19.01.02.59.00.000.0011 Д, а полный FMEA — в EMTH.19.01.02.59.00.000.0008 Д. Численные результаты CFD/FEA и стенда оформляют отдельными отчётами и связывают с настоящей программой по обозначению, редакции и идентификатору образца.

Главный принцип. Одновременно изменяют только один фактор: геометрию либо материальное исполнение. Все сравниваемые колёса испытывают на одном стенде, одной измерительной цепью и по одной процедуре.

# СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Таблица 1

| Раздел | Лист |
| --- | --- |
| Реферат | 2 |
| Содержание, часть 1 | 3 |
| Содержание, часть 2 | 4 |
| 1 Назначение и границы | 5 |
| 2 Объекты испытаний | 6 |
| 3 Исходные параметры | 7 |
| 4 Экспериментальная матрица 2×2 | 8 |
| 5 Роли и ответственность | 9 |
| 6 Виды и последовательность проверок | 10 |
| 7 Матрица верификации | 11 |
| 8 Идентификация образцов | 12 |
| 9 Входной контроль | 13 |
| 10 Контроль втулки и сборки | 14 |
| 11 Балансировка | 15 |
| 12 Требования к стенду | 16 |
| 13 Измерительная система | 17 |
| 14 Калибровка и неопределённость | 18 |
| 15 Условия испытаний | 19 |
| 16 Монтаж и допуск | 20 |

# СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 2

Таблица 2

| Раздел | Лист |
| --- | --- |
| 17 Ступенчатый разгон | 21 |
| 18 Аэродинамические точки | 22 |
| 19 План сравнительного эксперимента | 23 |
| 20 Обработка результатов | 24 |
| 21 Критерии приёмки | 25 |
| 22 Аварийный останов | 26 |
| 23 Осмотр после испытаний | 27 |
| 24 FMEA | 28 |
| 25 Протоколирование | 29 |
| 26 Доказательная база | 30 |
| 27 Включение результатов ANSYS | 31 |
| 28 Решение о переходе к 12 000 мин⁻¹ | 32 |
| 29 Заключение | 33 |
| Приложение А. Лист допуска | 34 |
| Приложение Б. Журнал разгона | 35 |
| Приложение В. Таблица измерений | 36 |
| Приложение Г. Акт отклонения | 37 |

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Цель испытаний — подтвердить безопасную работоспособность опытных колёс на демонстрационном режиме 3 000 мин⁻¹, измерить компрессорный эффект, проверить повторяемость и сопоставить две расчётные геометрии при контролируемых условиях.

Методика относится только к рабочему колесу и его соединению с валом. Геометрия проточной части, диффузора и корпуса стенда является отдельным объектом разработки; её влияние фиксируется как условие испытаний и не приписывается рабочему колесу.

- подтверждение целостности печатного корпуса, лопаток, втулки и армирующего слоя М2;

- регистрация давления, расхода, частоты вращения, вибрации и температуры;

- оценка КПД только при наличии пригодного измерения момента или мощности на валу;

- сравнение РК-200-Э и РК-200-Д с учётом неопределённости измерений;

- формирование доказательной базы для следующей редакции расчётной записки и сайта проекта.

Не входит. Настоящий документ не является разрешением на 12 000 мин⁻¹ и не подтверждает ресурс изделия. Ресурс назначают после циклических испытаний и анализа повреждаемости.

# 2 ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ

Если к испытаниям готовы не все четыре образца, допускается поэтапная программа. Минимальная аэродинамическая пара — Э-М1 и Д-М1. Минимальная материальная пара — М1 и М2 одной геометрии. Смешанное сравнение Э-М1 с Д-М2 не позволяет отделить влияние геометрии от влияния материала и не считается чистым экспериментом.

Таблица 3

| Код | Геометрия | Материальное исполнение | Назначение сравнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Э-М1 | max_efficiency | PA12-CF10 + втулка из стали 40Х | базовый вариант КПД |
| Э-М2 | max_efficiency | PA12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х | влияние армирования при той же геометрии |
| Д-М1 | max_pressure | PA12-CF10 + втулка из стали 40Х | базовый вариант давления |
| Д-М2 | max_pressure | PA12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х | влияние армирования при той же геометрии |

# 3 КОНТРОЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 4

| Параметр | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр | 200 мм | контроль готовой детали |
| Толщина заднего диска | 3 мм | по утверждённой CAD-модели |
| Стендовая частота | 3 000 мин⁻¹ | разрешённый режим настоящей ПМ |
| Основная расчётная частота | 12 000 мин⁻¹ | только после отдельного допуска |
| Втулка | Сталь 40Х; H=49,5 мм; Ø30/Ø22 мм | накатка; посадка и клеевое соединение — по чертежу и МК |
| Шпоночный паз | 6×6 мм, сквозной | по чертежу втулки |
| М1 | PA12-CF10 | стендовый базовый материал |
| М2 | PA12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) | эпоксидная матрица |
| РК-200-Э при 3 000 | Δpt≈0,655 кПа; ηtt не назначен | масштабированная оценка давления; КПД — только по стенду |
| РК-200-Д при 3 000 | Δpt≈0,727 кПа; ηtt не назначен | масштабированная оценка давления; КПД — только по стенду |

Статус расчётных величин. Значения давления и КПД являются предварительными ориентирами для выбора диапазонов датчиков. После ANSYS CFD контрольные диапазоны обновляют новой редакцией, не подменяя фактические измерения.

# 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МАТРИЦА 2×2

План 2×2 позволяет независимо оценить два фактора: G — аэродинамическая геометрия; M — материальное исполнение. Основным аэродинамическим откликом является прирост полного давления, дополнительными — расход, вибрация, температура и КПД при наличии мощности на валу.

- не менее трёх стабилизированных записей каждой конфигурации;

- не менее двух независимых монтажей ключевой пары Э-М1/Д-М1;

- чередование порядка испытаний, чтобы уменьшить влияние прогрева и дрейфа стенда;

- одинаковые положения регулирующих органов и одинаковая процедура нулевой проверки.

Таблица 5

| Сравнение | Неизменный фактор | Изменяемый фактор | Допустимый вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Э-М1 ↔ Д-М1 | материал М1 | геометрия | влияние оптимизации на Δpt и η |
| Э-М2 ↔ Д-М2 | материал М2 | геометрия | повторная проверка геометрического эффекта |
| Э-М1 ↔ Э-М2 | геометрия Э | армирование | влияние М2 на массу, вибрацию и целостность |
| Д-М1 ↔ Д-М2 | геометрия Д | армирование | влияние М2 на массу, вибрацию и целостность |

# 5 РОЛИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Таблица 6

| Роль | Ответственность | Право остановки |
| --- | --- | --- |
| Руководитель испытаний | допуск, последовательность, заключение | безусловное |
| Ответственный за стенд | кожух, привод, блокировки, аварийный останов | безусловное |
| Ответственный за измерения | датчики, ноль, частота записи, архив данных | при отказе канала |
| Конструктор колеса | идентификация модели, геометрия, втулка, осмотр | при дефекте изделия |
| Специалист по безопасности | опасная зона, ограждение, доступ персонала | безусловное |
| Секретарь испытаний | протокол, фото, подписи, журнал отклонений | сообщает руководителю |

Правило. Любой участник вправе потребовать останов, если наблюдает неучтённый риск. Возобновление выполняется только по решению руководителя после осмотра и записи причины.

# 6 ВИДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРОК

Таблица 7

| Этап | Содержание | Выходной документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | идентификация STEP, материала и экземпляра | карта образца |
| 2 | визуальный и размерный контроль | лист входного контроля |
| 3 | контроль втулки, клея и шпонки | протокол сборки |
| 4 | контроль биения и балансировка | свидетельство балансировки |
| 5 | проверка стенда и измерительной цепи | лист готовности |
| 6 | ступенчатый разгон 500–3 000 мин⁻¹ | журнал разгона |
| 7 | стабилизированные аэродинамические точки | массив данных |
| 8 | останов и повторный осмотр | акт состояния |
| 9 | обработка, неопределённость и сравнение | отчёт испытаний |

# 7 МАТРИЦА ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица 8

| Требование | Метод | Критерий | Доказательство |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | измерение после обработки | 200 мм по чертежу | протокол размеров |
| Геометрия лопаток | сравнение с CAD | нет недопустимых отклонений | карта отклонений |
| Втулка | размеры и контроль сборки | нет смещения/проворота | протокол сборки |
| Баланс | балансировочный станок | класс по утверждённому заданию | свидетельство |
| Целостность | осмотр до/после | новых дефектов нет | фото и акт |
| Компрессорный эффект | стенд | Δpt>3u(Δpt) | график и таблица |
| Повторяемость | повторные запуски | различие ≤5 % | статистика |
| Ранжирование давления | Э против Д | ΔptД>ΔptЭ с учётом u | сравнительный отчёт |
| Ранжирование КПД | баланс мощности | ηЭ>ηД с учётом u | только при измерении момента |
| 12 000 мин⁻¹ | CFD+FEA+моды+защита | все ворота закрыты | отдельный акт допуска |

# 8 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ОБРАЗЦОВ

- присвоить код Э-М1, Э-М2, Д-М1 или Д-М2 и уникальный серийный номер;

- зафиксировать имя и контрольную сумму STEP, дату экспорта и версию генератора;

- записать марку, партию, массу и состояние PA12-CF10 до печати;

- зафиксировать профиль OrcaSlicer, время, массу, слой, сопло и скорость;

- приложить журнал сушки и отжига;

- для М2 записать ткань, смолу, отношение компонентов, массу и цикл отверждения;

- записать номер втулки, шпонки, клеевой системы и время отверждения;

- связать все фотографии, протоколы и данные с серийным номером образца.

Таблица 9

| Поле | Пример записи |
| --- | --- |
| Код экземпляра | РК-200-Д-М1-01 |
| Контрольная модель | max_pressure.step + SHA-256 |
| Материал | Fiberon PA12-CF10, партия ___ |
| Протокол печати | PRINT-___ |
| Протокол сборки | ASSY-___ |
| Протокол балансировки | BAL-___ |

# 9 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВРАЩЕНИЕМ

- Осмотреть 100 % поверхности при рассеянном освещении; отдельно проверить корни лопаток, входные и выходные кромки.

- Не допускать трещины, непровары, расслоения, сколы, непроклей или отслоение М2.

- Измерить массу с разрешением не хуже 0,1 г и нанести контрольную метку положения.

- Проверить наружный диаметр, посадочную поверхность, общую высоту и отсутствие коробления.

- Установить колесо на контрольную оправку и зарегистрировать радиальное и торцевое биение.

- Сравнить доступные контрольные сечения с CAD-моделью; ручную доработку отметить на карте дефектов.

- Оформить решение: годно к сборке, доработка или брак.

Таблица 10

| Критический признак | Решение |
| --- | --- |
| трещина или расслоение в корне | брак; вращение запрещено |
| повреждение выходной кромки | решение конструктора; повторный контроль |
| непровар в ступице | брак |
| отслоение углеродного слоя | брак до устранения причины |
| биение выше чертежа | коррекция/обработка и повторная балансировка |

# 10 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ И СБОРКИ

- проверить материал втулки — сталь 40Х, H=49,5 мм, Ø30/Ø22 мм, сквозной паз 6×6 мм и состояние наружной накатки;

- подтвердить совместимость втулки, вала, шпонки и клеевой системы;

- очистить и обезжирить поверхности в соответствии с инструкцией клея;

- записать температуру, время сборки, номер партии клея и полный цикл отверждения;

- измерить осевое положение втулки до и после отверждения;

- проверить отсутствие трещин ступицы после запрессовки;

- нанести метки взаимного положения втулки и корпуса для обнаружения проворота;

- после первого разгона проверить совпадение меток и изменение биения.

Запрет. Клей не рассматривается как замена механической передаче момента шпонкой. Запуск до полного отверждения и документированного контроля запрещён.

# 11 БАЛАНСИРОВКА И КОНТРОЛЬ БИЕНИЯ

Балансировку выполняют для окончательной сборки с установленной втулкой. Удаление материала разрешается только в заранее определённых ненагруженных зонах заднего диска; лопатки и их корни не обрабатывают для коррекции дисбаланса.

Таблица 11

| Операция | Регистрируемый параметр | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Контроль оправки | собственное биение | в пределах паспорта оправки |
| До балансировки | начальный дисбаланс | записать |
| Коррекция | место и масса удаления | только разрешённая зона |
| После балансировки | остаточный дисбаланс | по заданию балансировщику |
| Повторная установка | воспроизводимость | результат подтверждается |
| После стенда | биение и метки | рост отсутствует |

До уточнения ротора. Класс балансировки и допустимый остаточный дисбаланс окончательно назначают после фиксации массы, рабочей частоты, схемы опор и посадки. В протоколе нельзя ограничиваться записью «отбалансировано» без численного результата.

# 12 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ СТЕНДУ

До запуска оформляют отдельный акт готовности стенда. Расчёт защитного корпуса должен учитывать максимальную кинетическую энергию вращающейся сборки E=Jω²/2 и локальный удар возможного фрагмента; массу и момент инерции уточняют по фактическому образцу.

Таблица 12

| Подсистема | Минимальное требование |
| --- | --- |
| Привод | устойчивое регулирование 0–3 000 мин⁻¹, ограничение разгона |
| Вал и опоры | известные предельные обороты, контроль биения и температуры |
| Защитный корпус | удержание вероятного фрагмента и исключение прямой линии выброса |
| Блокировка | невозможность запуска при открытом кожухе |
| Аварийный останов | доступен оператору вне опасной зоны |
| Проточная часть | герметичность и воспроизводимое положение датчиков |
| Регулирование | фиксируемое положение дросселя/заслонки |
| Сбор данных | синхронная регистрация основных каналов |

# 13 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Таблица 13

| Канал | Рекомендуемый диапазон | Минимальное качество |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения | 0–5 000 мин⁻¹ | ±1 % или лучше; синхронный тахосигнал |
| Полное давление | 0–2 кПа | ±0,5 % диапазона или лучше |
| Статическое давление | по схеме стенда | точки отбора документированы |
| Объёмный расход | 0–0,10 м³/с | ±2 % показания или лучше |
| Температура воздуха | 0–60 °C | ±0,5 °C |
| Момент | 0–1 Н·м | пригодность для мощности порядка десятков ватт |
| Вибрация | по стенду | RMS, 1× и спектр |
| Температура опор | 0–100 °C | тренд и аварийный порог |
| Атмосфера | p, T, RH | перед и после серии |

Выбор датчика давления. Ожидаемая разница геометрий при 3 000 мин⁻¹ около 72 Па. Суммарная неопределённость должна быть заметно меньше этой разницы; датчик с диапазоном 0–10 кПа может сделать сравнение недоказательным.

# 14 КАЛИБРОВКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

- зафиксировать тип, номер, диапазон, дату поверки или калибровки каждого средства;

- проверить ноль давления до и после каждой серии;

- провести контроль тахоканала независимым средством;

- оценить дрейф нуля, разброс повторов и влияние атмосферных условий;

- вычислить стандартную неопределённость результата методом корня суммы квадратов независимых составляющих;

- для разности двух моделей использовать объединённую неопределённость uΔ=√(uЭ²+uД²);

- не объявлять превосходство модели, если разность сопоставима с расширенной неопределённостью.

Таблица 14

| Величина | Основные составляющие |
| --- | --- |
| Δpt | калибровка, ноль, пульсации, положение отборов |
| Q | калибровка, профиль потока, температура и плотность |
| Pвал | момент, частота, соосность, нулевой момент |
| η | совместное влияние Δpt, Q, M и n |
| Вибрация | монтаж датчика, частотный диапазон, фон стенда |

# 15 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

- Испытания всех сравниваемых образцов выполнять в одной конфигурации проточной части и диффузора.

- Перед серией записывать атмосферное давление, температуру и относительную влажность.

- Поддерживать одинаковое положение регулирующих органов для сопоставимых точек.

- Не менять расположение датчиков между сравниваемыми запусками без оформления отклонения.

- Перед измерением выдерживать режим до стабилизации частоты, давления и вибрации.

- Фиксировать время с начала работы стенда, чтобы выявить влияние прогрева.

- При изменении конфигурации стенда присваивать серии новый код; данные разных конфигураций не объединять напрямую.

Температурная поправка. Если плотность воздуха между сериями различается, результаты приводят к единым атмосферным условиям или сравнивают только после оценки влияния плотности.

# 16 МОНТАЖ И ЛИСТ ДОПУСКА

- Обесточить привод и подтвердить отсутствие остаточного вращения.

- Осмотреть вал, шпонку, резьбу и элементы осевой фиксации.

- Установить колесо без ударов; проверить полное вхождение шпонки и осевую фиксацию.

- Вручную выполнить не менее двух оборотов и подтвердить отсутствие касания.

- Измерить биение на установленном колесе и сравнить с протоколом балансировки.

- Закрыть защитный корпус, проверить блокировку и аварийный останов.

- Обнулить измерительные каналы и начать синхронную запись до включения привода.

- Получить подписи руководителя, ответственного за стенд и специалиста по безопасности.

Таблица 15

| Условие допуска | Да/нет | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Идентификация образца подтверждена |  |  |
| Балансировка действительна |  |  |
| Втулка и метки без изменений |  |  |
| Касание отсутствует |  |  |
| Кожух и аварийный останов проверены |  |  |

# 17 МЕТОДИКА СТУПЕНЧАТОГО РАЗГОНА

Разгон выполняют с ограниченной скоростью изменения частоты. Переход разрешён только после словесного подтверждения оператора измерений и руководителя. При пропуске канала или неустойчивом тренде ступень повторяют либо выполняют контролируемый останов.

Таблица 16

| Ступень | n, мин⁻¹ | Выдержка, не менее | Контроль перед переходом |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ручной проворот | 2 оборота | касание, крепление |
| 1 | 500 | 30 с | шум, биение, тахосигнал |
| 2 | 1 000 | 30 с | вибрация и тренд |
| 3 | 1 500 | 30 с | вибрация, Δpt |
| 4 | 2 000 | 45 с | вибрация, температура |
| 5 | 2 500 | 45 с | все каналы, отсутствие дрейфа |
| 6 | 3 000 | 60 с | стабилизированная запись |

# 18 СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

На 3 000 мин⁻¹ измеряют не одну точку, а несколько воспроизводимых положений регулирующего органа, если это допускает стенд. Это позволяет получить фрагмент характеристики Δpt(Q), а не единственное число, зависящее от случайного сопротивления тракта.

Таблица 17

| Точка | Положение | Минимальная запись | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | максимально открыто | 60 с | больший расход |
| B | номинальное | 60 с | основное сравнение |
| C | умеренное дросселирование | 60 с | рост давления |
| B2 | повтор точки B | 60 с | повторяемость и дрейф |

Граница безопасности. Не приближаться к неустойчивому режиму, если стенд не предназначен для исследования помпажа. Любые пульсации или рост вибрации являются основанием вернуть регулирование к безопасной точке.

# 19 ПЛАН СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

- порядок S1/S2 при повторе менять местами;

- между сериями выполнять одинаковую процедуру останова и нулевой проверки;

- при долгой серии вводить контрольную повторную точку эталонного образца;

- отклонения от порядка фиксировать до анализа результатов, а не после него.

Таблица 18

| Серия | Образец | Монтаж | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Э-М1 | 1 | базовая характеристика |
| S2 | Д-М1 | 1 | сравнение геометрий |
| S3 | Э-М1 | 2 | воспроизводимость монтажа |
| S4 | Д-М1 | 2 | воспроизводимость монтажа |
| S5 | Э-М2 | 1 | эффект армирования Э |
| S6 | Д-М2 | 1 | эффект армирования Д |

# 20 ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

- строить Δpt(Q) для каждого образца с полосами неопределённости;

- показывать среднее, стандартное отклонение, размах и число наблюдений;

- строить спектр вибрации и отмечать компоненту 1×;

- сравнивать геометрии при одинаковых или приведённых режимах;

- хранить исходные временные ряды, а не только усреднённые таблицы.

Таблица 19

| Показатель | Зависимость | Применение |
| --- | --- | --- |
| Угловая скорость | ω=2πn/60 | мощность и динамика |
| Мощность на валу | Pвал=Mω | при наличии момента |
| Аэродинамическая мощность | Pаэр≈Δpt·Q | низкий перепад давления |
| Полный КПД | ηtt=Pаэр/Pвал | только при полном балансе мощности |
| Приведение давления | Δp₂=Δp₁(n₂/n₁)² | малые отклонения n |
| Приведение расхода | Q₂=Q₁(n₂/n₁) | малые отклонения n |
| Повторяемость | R=(max−min)/mean | между запусками |

# 21 КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ И УСПЕХА

Таблица 20

| Критерий | Условие |
| --- | --- |
| Целостность | новых трещин, сколов, расслоений и смещения втулки нет |
| Биение | не выросло более чем на 0,05 мм и соответствует чертежу |
| Масса | изменение после серии не более 0,1 % без объяснимой причины |
| Компрессорный эффект | среднее Δpt положительно и превышает 3u(Δpt) |
| Повторяемость | расхождение повторных точек не более 5 % |
| Давление | Д выше Э с учётом объединённой неопределённости |
| КПД | Э выше Д только при достоверном Pвал |
| М2 | нет отслоения; вибрация и биение не ухудшены недопустимо |
| Документирование | все первичные файлы и подписи присутствуют |

Честная интерпретация. Если разность моделей меньше неопределённости, результат формулируют как «различие не подтверждено в условиях стенда», а не как равенство геометрий.

# 22 КРИТЕРИИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА

- удар, касание, треск, выброс частицы или резкое изменение шума;

- скачок вибрации более чем на 50 % относительно предыдущей устойчивой ступени;

- превышение утверждённого абсолютного порога вибрации стенда;

- смещение колеса, ослабление крепления или изменение меток втулки;

- дым, запах перегрева или быстрый рост температуры опор;

- потеря тахосигнала, давления, вибрации или другого критического канала;

- отказ защитной блокировки или открытие кожуха;

- решение любого ответственного лица о небезопасном состоянии.

- Остановить привод штатной или аварийной командой, не приближаясь к стенду.

- Дождаться полного останова и снять энергию с фиксацией блокировки.

- Не открывать кожух до разрешения руководителя испытаний.

- Оформить событие, осмотр и решение о браке, разборе или повторной проверке.

Повторный запуск. Запрещён до установления причины и письменного решения. Устное предположение «датчик дал помеху» не является основанием для возобновления.

# 23 ОСМОТР И КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ

Колесо с новым дефектом изолируют и маркируют. Дефект нельзя зачищать или склеивать до фотофиксации, анализа причины и письменного решения. Даже успешно отработавший образец не получает автоматически назначенный ресурс.

Таблица 21

| Объект | До/после | Метод |
| --- | --- | --- |
| Общий вид | фото в одинаковых ракурсах | сравнение |
| Корни лопаток | 100 % | визуально и лупа |
| Кромки | 100 % | карта сколов/деформаций |
| М2 | 100 % | отслоение, пузыри, трещины матрицы |
| Втулка | метки, осевое положение | измерение |
| Биение | численное значение | индикатор на оправке |
| Масса | до и после | весы 0,1 г |

# 24 FMEA: КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И БАРЬЕРЫ

Таблица 22

| Отказ | Причина | Последствие | Предупреждение/обнаружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение лопатки | дефект печати, резонанс | фрагмент, дисбаланс | осмотр, FEA, кожух, вибрация |
| Проворот втулки | недостаточная посадка/клей | потеря момента | шпонка, метки, протокол сборки |
| Трещина ступицы | запрессовка, концентратор | разрушение посадки | контроль после сборки, FEA |
| Отслоение М2 | подготовка, смола, пузырь | дисбаланс, фрагмент | карта укладки, осмотр, кожух |
| Дисбаланс | масса, обработка, сборка | вибрация и опоры | балансировка, 1× мониторинг |
| Касание | биение, сборка, деформация | нагрев, разрушение | ручной проворот, зазор |
| Ошибка направления | монтаж/управление | нерасчётный поток | импульсная проверка |
| Неверное давление | диапазон/ноль/отбор | ложный вывод | калибровка и повтор |
| Перегрев опоры | перекос, нагрузка | заклинивание | температура и вибрация |
| Недостаточный кожух | неверная энергия | травма | расчёт, осмотр, дистанционный запуск |

# 25 ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

- единый код серии связывает образец, конфигурацию стенда, приборы и файлы;

- исходные временные ряды сохраняют в неизменяемом архиве;

- обработанные таблицы содержат ссылку на исходный файл и версию расчётного скрипта;

- фотографии включают масштаб, код образца и дату;

- все ручные изменения фиксируются в журнале, включая нулевые поправки;

- графики подписывают единицами, режимом, числом повторов и неопределённостью;

- отклонение от ПМ оформляют до исключения точки из анализа;

- контрольный отчёт подписывают руководитель испытаний и ответственные исполнители.

Таблица 23

| Папка | Содержание |
| --- | --- |
| 01_sample | паспорт, STEP hash, фото, материал |
| 02_stand | схема, зазоры, приборы, калибровки |
| 03_raw | неизменённые исходные данные |
| 04_processed | таблицы, скрипты, графики |
| 05_protocols | допуск, журнал, осмотр, отклонения |
| 06_report | подписанный итоговый отчёт |

# 26 СОСТАВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Таблица 24

| Уровень | Доказательство | Статус до испытаний |
| --- | --- | --- |
| Замысел | ТЗ, тема конкурса, архитектура | есть |
| Геометрия | STEP Э и Д, параметры генератора | есть |
| Технология | карта PA12-CF10 и М2 | есть/уточняется для М2 |
| Экономика | ТЭО и формульная XLSX | есть |
| Прочность | ANSYS Mechanical | ожидается |
| Аэродинамика | ANSYS CFD | ожидается |
| Изготовление | журнал печати и фактические затраты | после печати |
| Контроль | размеры, биение, баланс | до стенда |
| Стенд | данные, фото, протокол | после испытаний |
| Сопоставление | расчёт ↔ эксперимент | финальный этап |

Для сайта. Публиковать можно подтверждённую архитектуру, геометрию, процесс и программу испытаний. Расчётные значения маркируют как расчётные; стендовые — только после подписанного протокола.

# 27 ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ANSYS

После получения расчётов выпускают новую редакцию приложения к ПМ. Исходная методика не переписывается под желаемый результат: ANSYS уточняет диапазоны, опасные зоны и критерии, но не заменяет эксперимент.

- сохранить проект, материалы, сетку, лог решателя и изображения результатов;

- разделить 3 000 и 12 000 мин⁻¹;

- не переносить свойства литого PA12-CF на печатный материал без обоснования;

- проверить масштаб и единицы перед интерпретацией напряжений и деформаций.

Таблица 25

| Расчёт | Обязательная проверка | Влияние на ПМ |
| --- | --- | --- |
| CFD | сетка, независимость, граничные условия, сходимость | ожидаемые Δpt(Q), положение датчиков |
| Статика | центробежная нагрузка, материалы, контакты | запас и зоны осмотра |
| Модальный | преднапряжение, опоры, диапазон возбуждения | запретные частоты/скорость разгона |
| Контакт втулки | натяг, клей, трение, шпонка | критерий сборки |
| М2 | анизотропия и ориентация слоёв | критерии отслоения |

# 28 ВОРОТА ПЕРЕХОДА К 12 000 МИН⁻¹

Таблица 26

| Ворота | Условие закрытия |
| --- | --- |
| G1 Геометрия | утверждённый STEP, чертёж, размеры и биение |
| G2 Материал | данные печатного PA12-CF10 и М2, температура и ориентация |
| G3 Прочность | FEA с согласованным коэффициентом запаса |
| G4 Динамика | моды, Campbell/частотный анализ, безопасный разгон |
| G5 Втулка | расчёт и проверка передачи момента, шпонки и клея |
| G6 Баланс | численный остаточный дисбаланс для 12 000 мин⁻¹ |
| G7 Защита | расчёт и приёмка защитного корпуса |
| G8 Стенд | подтверждённые пределы вала, опор, привода и датчиков |
| G9 Предыдущий этап | успешная серия 3 000 мин⁻¹ без повреждений |
| G10 Решение | подписанный отдельный акт и новая программа разгона |

Запрет экстраполяции. Успешные 3 000 мин⁻¹ не доказывают безопасность 12 000 мин⁻¹: центробежные напряжения и энергетика вращения масштабируются приблизительно с квадратом частоты.

# 29 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа формирует воспроизводимую и проверяемую схему валидации проекта МИТК-РК. Четыре конкурсных колеса рассматриваются как экспериментальная матрица, а не как коммерческая партия: две геометрии проверяют направленность оптимизации, два материальных исполнения — реализуемость гибридной композитно-металлической архитектуры.

Успех текущего этапа определяется безопасной работой на 3 000 мин⁻¹, подтверждённым положительным перепадом давления, повторяемостью и отсутствием новых дефектов. Подтверждение высокого давления, полного КПД, коэффициента запаса и ресурса переносится в отчёты ANSYS и последующие стендовые документы.

До испытаний команда заполняет паспорта экземпляров, закрывает входной контроль, сборку втулки, балансировку, готовность стенда и измерительной системы. После испытаний выпускается отдельный отчёт с исходными данными, неопределённостью, графиками и сопоставлением расчёта с экспериментом.

Решение. Настоящую редакцию использовать как рабочую основу подготовки стенда. Численные пороги, зависящие от фактической массы, опор, защитного корпуса и ANSYS, утверждаются приложением до запуска.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТ ДОПУСКА К ИСПЫТАНИЯМ

Руководитель испытаний __________________ /____________/ Дата ________ Ответственный за стенд __________________ /____________/ Специалист по безопасности ______________ /____________/

Таблица 27

| Проверка | Документ/значение | Статус | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Код и серийный номер |  |  |  |
| STEP и контрольная сумма |  |  |  |
| Входной контроль |  |  |  |
| Сборка втулки |  |  |  |
| Биение | радиальное ___; торцевое ___ |  |  |
| Балансировка | остаточный дисбаланс ___ |  |  |
| Защитный корпус | акт № ___ |  |  |
| Измерительные каналы | лист готовности № ___ |  |  |
| Ручной проворот | касания нет |  |  |
| Итоговый допуск | разрешено/запрещено |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЖУРНАЛ СТУПЕНЧАТОГО РАЗГОНА

Код образца __________ Серия ________ Дата ________ Оператор ________ Причина останова/отклонение __________________________________________________________

Таблица 28

| Время | n, мин⁻¹ | Δpt | Вибрация | T опор | Наблюдение | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | останов |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМА ТАБЛИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

- единицы указывают в заголовке электронной таблицы;

- для каждой строки хранится ссылка на интервал исходного временного ряда;

- пропуски обозначают как «не измерялось», а не нулём;

- исключённые точки сохраняют с причиной исключения.

Таблица 29

| Серия | Точка | n | Δpt | Q | M | Pвал | ηtt | Вибрация | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г. АКТ ОТКЛОНЕНИЯ ИЛИ НЕШТАТНОГО СОБЫТИЯ

Руководитель __________________ /____________/ Конструктор ____________________ /____________/ Ответственный за стенд __________ /____________/

Таблица 30

| Поле | Запись |
| --- | --- |
| Дата, время, серия |  |
| Образец |  |
| Режим и частота |  |
| Наблюдавшийся признак |  |
| Сработавший критерий останова |  |
| Действия оператора |  |
| Состояние после останова |  |
| Файлы и фотографии |  |
| Предварительная причина |  |
| Решение комиссии | брак / разбор / доработка / повторная проверка |
| Условия повторного допуска |  |