Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ПАСПОРТ РК-200-Э

EMTH.19.01.02.59.00.000.0005 ПС

2026

1 Идентификационные данные

Таблица 1 — Идентификация конкретного экземпляра

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение | РК-200-Э |
| Критерий оптимизации | максимальный расчётный КПД (одномерная модель) |
| Материальное исполнение | М1 / М2 (нужное отметить); М2 — 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) |
| Серийный номер |  |
| Дата изготовления |  |
| Файл модели/версия |  |
| Партия PA12-CF10 |  |
| Ответственный изготовитель |  |

2 Основные параметры

Таблица 2 — Номинальные геометрические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| D2 | 200 мм |
| D1s | 110,658 мм |
| D1h | 40 мм |
| b2 | 13,443 мм |
| Основные/сплиттерные лопатки | 10/10 |
| Угол назад от радиального | 28,338° |
| Задний диск | 3 мм |
| Втулка | Сталь 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм |

3 Предварительные расчётные ориентиры

Таблица 3 — Предварительные расчётные ориентиры

| n, мин⁻¹ | ηₜₜ, % | πₜₜ | Δpₜ, кПа | ṁ, кг/с | P, кВт | M, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | — | ≈1⁠,⁠0065 | ≈0⁠,⁠655 | ≈0⁠,⁠061 | — | — |
| 12000 | ≈74⁠,⁠14 | ≈1⁠,⁠1071 | ≈10⁠,⁠853 | ≈0⁠,⁠250 | ≈3⁠,⁠082 | ≈2⁠,⁠453 |

Статус значений. Таблица 3 содержит предварительные расчётные ориентиры, а не подтверждённые характеристики изделия. На 3 000 мин⁻¹ давление и расход оценены масштабированием; КПД, мощность и момент не назначены и определяются на стенде. Данные для 12 000 мин⁻¹ относятся только к расчётной точке и не разрешают разгон. Результаты CFD, FEA, модального анализа и стенда вносят в раздел 7 по подписанным отчётам.

4 Данные изготовления

Таблица 4 — Данные изготовления

| Параметр | Запись | Параметр | Запись |
| --- | --- | --- | --- |
| Принтер/серийный номер |  | Сопло |  |
| Слайсер/профиль |  | Высота слоя | __________ мм |
| Сушка | 100 °C/10 ч; факт __________ | Отжиг | 100 °C/16 ч; факт __________ |
| Масса после печати | __________ г | Масса готового | __________ г |
| Клей втулки |  | Усилие запрессовки | __________ кН |
| Для М2 ткань |  | Эпоксидная система |  |

5 Результаты приёмки

Таблица 5 — Результаты приёмочного контроля

| Контроль | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр D2 | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Радиальное биение | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Торцевое биение | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Визуальный контроль лопаток |  | годно / не годно (нужное отметить) |
| Втулка и клеевое соединение |  | годно / не годно (нужное отметить) |
| Остаточный дисбаланс | __________ г·мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Заключение | годно / доработка / брак (нужное отметить) |  |

6 История испытаний и осмотров

Таблица 6 — История испытаний и осмотров

| Дата | Режим | Наработка | Результат/дефекты | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |
|  | __________ мин⁻¹ |  |  |  |

7 Результаты CAE

Таблица 7 — Контролируемые результаты расчётов

| Расчёт | Документ | Ключевые результаты | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSYS CFD | № __________ |  |  |
| ANSYS Mechanical | № __________ |  |  |
| Modal | № __________ |  |  |

Ограничение. Незаполненный паспорт является только формой регистрационного документа и не подтверждает годность конкретного экземпляра. Режим 3 000 мин⁻¹ допускается после заполнения разделов изготовления и приёмки, балансировки и письменного допуска по ПМ. Разгон до 12 000 мин⁻¹ запрещён до закрытия CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки и защитного корпуса и выпуска отдельного письменного допуска.