Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ПАСПОРТ РК-200-Д

EMTH.19.01.02.59.00.000.0006 ПС

2026

# 1 Идентификационные данные

Таблица 1 — Идентификация конкретного экземпляра

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение | РК-200-Д |
| Критерий оптимизации | максимальное расчётное давление (одномерная модель) |
| Материальное исполнение | М1 / М2 (нужное отметить); М2 — 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) |
| Серийный номер | ____________________________ |
| Дата изготовления | ____________________________ |
| Файл модели/версия | ____________________________ |
| Партия PA12-CF10 | ____________________________ |
| Ответственный изготовитель |  |

# 2 Основные параметры

Таблица 2 — Номинальные геометрические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| D2 | 200 мм |
| D1s | 105,075 мм |
| D1h | 40 мм |
| b2 | 14,242 мм |
| Основные/сплиттерные лопатки | 13/13 |
| Угол назад от радиального | 5,000° |
| Задний диск | 3 мм |
| Втулка | Сталь 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм |

# 3 Предварительные расчётные ориентиры

Таблица 3 — Предварительные расчётные ориентиры

| n, мин⁻¹ | ηₜₜ, % | πₜₜ | Δpₜ, кПа | ṁ, кг/с | P, кВт | M, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | — | ≈1⁠,⁠0072 | ≈0⁠,⁠727 | ≈0⁠,⁠062 | — | — |
| 12000 | ≈71⁠,⁠23 | ≈1⁠,⁠1193 | ≈12⁠,⁠089 | ≈0⁠,⁠254 | ≈3⁠,⁠615 | ≈2⁠,⁠877 |

Статус значений. Таблица 3 содержит предварительные расчётные ориентиры, а не подтверждённые характеристики изделия. На 3 000 мин⁻¹ давление и расход оценены масштабированием; КПД, мощность и момент не назначены и определяются на стенде. Данные для 12 000 мин⁻¹ относятся только к расчётной точке и не разрешают разгон. Результаты CFD, FEA, модального анализа и стенда вносят в раздел 7 по подписанным отчётам.

# 4 Данные изготовления

Таблица 4 — Данные изготовления

| Параметр | Запись | Параметр | Запись |
| --- | --- | --- | --- |
| Принтер/серийный номер | ____________________________ | Сопло | ____________________________ |
| Слайсер/профиль | ____________________________ | Высота слоя | __________ мм |
| Сушка | 100 °C/10 ч; факт __________ | Отжиг | 100 °C/16 ч; факт __________ |
| Масса после печати | __________ г | Масса готового | __________ г |
| Клей втулки | ____________________________ | Усилие запрессовки | __________ кН |
| Для М2 ткань | ____________________________ | Эпоксидная система | ____________________________ |

# 5 Результаты приёмки

Таблица 5 — Результаты приёмочного контроля

| Контроль | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр D2 | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Радиальное биение | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Торцевое биение | __________ мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Визуальный контроль лопаток | ____________________________ | годно / не годно (нужное отметить) |
| Втулка и клеевое соединение | ____________________________ | годно / не годно (нужное отметить) |
| Остаточный дисбаланс | __________ г·мм | годно / не годно (нужное отметить) |
| Заключение | годно / доработка / брак (нужное отметить) | ________________ |

# 6 История испытаний и осмотров

Таблица 6 — История испытаний и осмотров

| Дата | Режим | Наработка | Результат/дефекты | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |
|  | __________ мин⁻¹ | ________________ | ____________________________ | ________________ |

# 7 Результаты CAE

Таблица 7 — Контролируемые результаты расчётов

| Расчёт | Документ | Ключевые результаты | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSYS CFD | № __________ | ____________________________ | ____________________________ |
| ANSYS Mechanical | № __________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Modal | № __________ | ____________________________ | ____________________________ |

Ограничение. Незаполненный паспорт является только формой регистрационного документа и не подтверждает годность конкретного экземпляра. Режим 3 000 мин⁻¹ допускается после заполнения разделов изготовления и приёмки, балансировки и письменного допуска по ПМ. Разгон до 12 000 мин⁻¹ запрещён до закрытия CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки и защитного корпуса и выпуска отдельного письменного допуска.