Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ОТЧЁТ ВЕРИФИКАЦИИ 3D-МОДЕЛЕЙ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0007 Д

2026

1 Цель и методика

Проверка подтверждает идентификацию файлов, основные размеры, топологическую целостность, периодичность лопаток и пригодность модели для последующей технологической подготовки. Для отсутствующего файла допускается только проверка параметрической спецификации; статус STEP не присваивается.

Таблица 1 — Статус исходных файлов

| Модель | Файл | Статус | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| РК-200-Э | max_efficiency_ready_.STEP | Проверен | Финальный STEP доступен |
| РК-200-Д | Файл не предоставлен | Ожидает | Проверена параметрическая спецификация |

2 Идентификация РК-200-Э

Таблица 2 — Идентификация проверенного файла РК-200-Э

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Имя файла | max_efficiency_ready_.STEP |
| Размер файла | 14319615 байт |
| SHA-256 | 4ab4a7837014d1ac6e7a470c5d298cfaa8016b1048e2e03119fb48d81863b817 |
| Дата проверки | 17.07.2026 |
| Формат | STEP |
| Топология | 1 допустимое твёрдое тело; 148 граней |

3 Результаты геометрического контроля РК-200-Э

Таблица 3 — Результаты геометрического контроля РК-200-Э

| Проверка | Факт | Требование | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр | 200,000014 мм | 200 мм; допуск по чертежу | Отклонение +0,000014 мм; окончательное соответствие — по допуску чертежа |
| Минимальная координата Z | −3,000 мм | Диск 3 мм | Соответствует |
| Максимальная координата Z | 47,511837 мм | — | Записано |
| Полная высота тела | 50,511837 мм | — | Записано |
| Центральное отверстие | Ø30 мм | Ø30 мм | Соответствует |
| Длина отверстия в теле | 49,5 мм | Втулка из стали 40Х H49,5 мм | Длина соответствует H49,5; осевое положение — по сборочному чертежу |
| Основные лопатки | 10 | 10 | Подтверждено периодичностью 36° |
| Сплиттеры | 10 | 10 | Подтверждено периодичностью 36° |
| Объём | 686 411,004 мм³ | — | Записано |
| Расчётная масса PA12-CF10 | ≈0,728 кг | Без втулки | ρ = 1,06 г/см³ |

Заключение РК-200-Э. Финальная модель подтверждена как единое твёрдое тело диаметром 200 мм с задним диском 3 мм, отверстием Ø30 и венцом 10+10. Втулка из стали 40Х и шпоночный паз 6×6 мм в данном STEP отсутствуют и относятся к сборочной единице.

4 Параметрическая спецификация РК-200-Д

Таблица 4 — Параметры генератора РК-200-Д

| Параметр | Заданное значение |
| --- | --- |
| D2 | 202 мм до чистовой обрезки; 200 мм после обрезки |
| D1s | 105,075 мм |
| D1h | 40,000 мм |
| b2 | 14,242 мм |
| Основные/сплиттеры | 13/13 |
| Начало сплиттера | 0,350 |
| Смещение сплиттера | 0,573 |
| Угол назад от радиального | 5,000° |
| Задний диск | 3,000 мм |
| Центральное отверстие | Ø30 мм |

Числа в таблице являются зафиксированными исходными данными генератора max_pressure. Генератор формирует наружный припуск Ø202 мм; в окончательной CAD-модели его удаляют общей цилиндрической обрезкой до Ø200 мм. Параметрическая спецификация не заменяет топологическую проверку, измерение и идентификацию финального STEP после операций SolidWorks.

5 Чек-лист выпуска РК-200-Д

Таблица 5 — Чек-лист выпуска финального STEP РК-200-Д

| Контроль | Отметка | Запись |
| --- | --- | --- |
| Файл имеет уникальное имя и SHA-256 | □ | ____________________________ |
| Одно допустимое твёрдое тело | □ | ____________________________ |
| D2 после обрезки 200 мм | □ | ____________________________ |
| Задний диск 3 мм | □ | ____________________________ |
| Отверстие Ø30 | □ | ____________________________ |
| 13 основных + 13 сплиттеров | □ | ____________________________ |
| Нет самопересечений/нулевых толщин | □ | ____________________________ |
| Корни лопаток слиты со ступицей/диском | □ | ____________________________ |
| Минимальные толщины пригодны для печати | □ | ____________________________ |
| Объём и масса записаны | □ | ____________________________ |

6 Сравнение моделей

Таблица 6 — Сопоставление аэродинамических геометрий

| Показатель | РК-200-Э | РК-200-Д |
| --- | --- | --- |
| Критерий | максимальный расчётный КПД | максимальное расчётное давление |
| Лопатки | 10+10 | 13+13 |
| D1s, мм | 110,658 | 105,075 |
| b2, мм | 13,443 | 14,242 |
| Угол назад, ° | 28,338 | 5,000 |
| Минимальный расчётный проход, мм | 10,692 | 7,142 |
| Финальный STEP | Проверен | Ожидает проверки |

Итоговый статус. РК-200-Э проверен только в отношении файла и контрольной суммы, указанных в таблице 2. РК-200-Д сохраняет статус «ожидает проверки» до предоставления финального STEP после обрезки до Ø200 мм, присвоения уникального имени и SHA-256 и закрытия таблицы 5. Параметрическая спецификация не является подтверждением готовности STEP к производству.