Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

АНАЛИЗ ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0008 Д

2026

1 Методика

Предварительный FMEA конструкции и процесса использует шкалы тяжести S, вероятности O и обнаружения D от 1 до 10. S=1 означает пренебрежимо малое последствие, S=10 — возможное разрушение с угрозой безопасности; O=1 — крайне редкое событие, O=10 — ожидаемое частое; D=1 — почти гарантированное обнаружение до эксплуатации, D=10 — низкую вероятность обнаружения. RPN=S×O×D применяют только для расстановки приоритетов и не используют как самостоятельный критерий допуска. Оценки являются предварительными до документированного командного пересмотра; любой отказ с S≥9 требует отдельного инженерного решения независимо от RPN.

Таблица 1 — Реестр рисков конструкции, изготовления и испытаний

| ID | Отказ | Последствие | Причина | S | O | D | RPN | Мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Щель лопатка–ступица | Потеря жёсткости, разрушение | Ошибка CAD/булевых операций | 10 | 3 | 3 | 90 | STEP-проверка, одно твёрдое тело, сечение корня |
| F02 | Недостаточная толщина кромки | Недопечатка, скол | Геометрия/слайсер | 8 | 5 | 4 | 160 | Послойный просмотр, контрольный сегмент |
| F03 | Влажный PA12-CF10 | Поры, слабая межслойная связь | Нарушение сушки/хранения | 9 | 5 | 4 | 180 | 100 °C/10 ч, RH<20 %, журнал партии |
| F04 | Износ сопла | Недоэкструзия и изменение размера | Абразивное волокно | 8 | 5 | 5 | 200 | Износостойкое сопло, учёт наработки, калибровка |
| F05 | Расслоение Z | Отрыв лопатки | Параметры печати/дефект | 10 | 4 | 6 | 240 | Образцы Z, 100 % заполнение, визуальный контроль |
| F06 | Коробление диска | Биение, касание | Печать/отжиг | 9 | 4 | 3 | 108 | Плоская опора, контроль до/после отжига |
| F07 | Дисбаланс | Вибрация и усталость | Неравномерная печать/М2 | 10 | 6 | 3 | 180 | Статическая и динамическая балансировка |
| F08 | Трещина ступицы при запрессовке втулки из стали 40Х | Потеря удержания втулки | Чрезмерный натяг/удар | 10 | 4 | 4 | 160 | Кольцевой образец, пресс, запись усилия |
| F09 | Проворот втулки из стали 40Х | Потеря передачи момента | Слабая посадка/клей | 10 | 4 | 6 | 240 | Накатка, квалифицированный клей, контроль момента |
| F10 | Осевое смещение втулки | Касание/разрушение | Нет фиксации | 10 | 3 | 5 | 150 | Оснастка, контроль осевого положения по чертежу, клей |
| F11 | Дефект шпоночного паза | Концентрация напряжений | Обработка втулки | 9 | 3 | 4 | 108 | Размерный контроль и снятие заусенцев |
| F12 | Отслоение одного наружного слоя ткани М2 | Дисбаланс/попадание в поток | Низкая адгезия | 10 | 5 | 6 | 300 | Купоны адгезии, карта подготовки, контроль слоя |
| F13 | Асимметрия укладки М2 | Дисбаланс | Разный раскрой/масса смолы | 9 | 5 | 4 | 180 | Симметричные сегменты одного слоя, взвешивание, повторная балансировка |
| F14 | Смоляной наплыв | Сужение прохода | Избыток смолы | 7 | 5 | 3 | 105 | Вакуум/прикатка, шаблон прохода |
| F15 | Резонанс | Высокая вибрация | Совпадение собственных и возбуждающих частот | 10 | 4 | 7 | 280 | Modal, Campbell, ступенчатый разгон |
| F16 | Превышение частоты | Разрушение | Ошибка управления | 10 | 2 | 3 | 60 | Аппаратный предел 3 000 мин⁻¹ в текущей редакции, независимый тахометр; 12 000 мин⁻¹ — только по отдельному допуску |
| F17 | Касание корпуса | Удар и разрушение | Биение/малый зазор | 10 | 3 | 3 | 90 | Ручной проворот, контроль зазора |
| F18 | Посторонний предмет | Повреждение лопаток | Грязь во входе | 9 | 3 | 4 | 108 | Сетка/осмотр тракта, чистая сборка |
| F19 | Ошибка датчика давления | Неверный вывод о модели | Диапазон/ноль | 5 | 4 | 4 | 80 | Калибровка, нулевая проверка, повтор |
| F20 | Неуправляемая доработка | Ослабление корня/дисбаланс | Ручная обработка | 9 | 4 | 5 | 180 | Разрешённые зоны, запись массы и повторный контроль |
| F21 | Недостаточная прочность защитного корпуса | Выброс фрагмента, травма | Нет расчёта удержания | 10 | 2 | 7 | 140 | Расчёт энергии/удара, приёмка корпуса, дистанционный запуск |
| F22 | Отказ блокировки или аварийного останова | Невозможность безопасно остановить стенд | Электрический/логический отказ | 10 | 2 | 4 | 80 | Проверка перед серией, отказобезопасная схема, журнал срабатывания |
| F23 | Отказ вала или опор | Касание, разрушение сборки | Недопустимая частота, биение, перегрев | 10 | 3 | 5 | 150 | Подтверждение предельной частоты, контроль биения, температуры и вибрации |

2 Приоритетные действия

Таблица 2 — Приоритетные действия и барьеры безопасности

| ID | RPN | Обязательное действие | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 | 300 | Купоны адгезии, карта подготовки, контроль слоя |  |  |
| F15 | 280 | Modal, Campbell, ступенчатый разгон |  |  |
| F05 | 240 | Образцы Z, 100 % заполнение, визуальный контроль |  |  |
| F09 | 240 | Накатка, квалифицированный клей, контроль момента |  |  |
| F04 | 200 | Износостойкое сопло, учёт наработки, калибровка |  |  |
| F03 | 180 | 100 °C/10 ч, RH<20 %, журнал партии |  |  |
| F07 | 180 | Статическая и динамическая балансировка |  |  |
| F13 | 180 | Симметричные сегменты одного слоя, взвешивание, повторная балансировка |  |  |
| F23 | 150 | Пределы вала/опор; контроль биения, температуры и вибрации |  |  |
| F21 | 140 | Расчёт/приёмка защитного корпуса; дистанционный запуск |  |  |
| F22 | 80 | Проверка блокировки и аварийного останова перед серией |  |  |

3 Правило закрытия риска

Риск закрывается только после выполнения меры, появления объективного доказательства и повторной оценки S/O/D. Снижение RPN без ссылки на протокол, расчёт, контроль или испытание не допускается.