Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ТАБЛИЦА. МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЙ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0009 ТБ

2026

1 Правила статусов

Таблица 1 — Локальные коды статусов матрицы

| Код | Статус | Смысл |
| --- | --- | --- |
| П | Подтверждено | Есть объективное доказательство |
| З | Задано проектом | Требование зафиксировано, подтверждение предстоит |
| О | Открыто | Нужен расчёт, протокол или файл |
| Н/П | Не применяется | Не относится к выбранному исполнению |

2 Матрица

Таблица 2 — Требования, методы и объективные доказательства

| ID | Требование | Метод | Доказательство | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | После удаления припуска заготовки Ø202 мм D2 готового колеса — 200 мм | STEP/чертёж | 0007 Д; размерный протокол | П для Э; О для Д |
| G-02 | Задний диск 3 мм | STEP/чертёж | 0007 Д | П для Э; О для Д |
| G-03 | Э: 10+10 лопаток | STEP | 0007 Д | П |
| G-04 | Д: 13+13 лопаток | STEP | 0007 Д | О до финального STEP |
| G-05 | Одно допустимое твёрдое тело | STEP-анализ | 0007 Д | П для Э; О для Д |
| G-06 | Корни лопаток соединены со ступицей | STEP/сечения | 0007 Д | П для Э; О для Д |
| M-01 | Материал Fiberon PA12-CF10 | Паспорт партии | 0005/0006 ПС | З |
| M-02 | Сушка 100 °C/10 ч | Журнал | 0004 МК; протокол | З |
| M-03 | Отжиг 100 °C/16 ч | Термограмма | 0004 МК; протокол | З |
| M-04 | М2: один наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) | Паспорт/измерение | 0011 Д; протокол М2 | З |
| I-01 | Втулка из стали 40Х: H49,5; Ø30/Ø22 | Чертёж/контроль | 0002 ТУ; 0005/0006 ПС | З |
| I-02 | Шпоночный паз 6×6 | Калибр/контроль | 0005/0006 ПС | З |
| I-03 | Накатка, запрессовка и клей | Протокол сборки | 0004 МК; 0005/0006 ПС | З |
| A-01 | Допуск и безопасная работа на стенде при 3 000 мин⁻¹ | Стенд | 0003 ПМ; протокол | О |
| A-02 | Расчётная точка 12 000 мин⁻¹; эксплуатация запрещена без отдельного допуска | CFD/Mechanical | отчёты CFD/FEA/Modal; отдельный допуск | О |
| A-03 | Э: ηₜₜ≈74 % по предварительной одномерной модели | Одномерный расчёт | 0001 ПЗ; машинный протокол | О до протокола расчёта |
| A-04 | Д: ηₜₜ≈71 % по предварительной одномерной модели | Одномерный расчёт | 0001 ПЗ; машинный протокол | О до протокола расчёта |
| A-05 | Э: Δpₜ≈10,9 кПа при 12 000 мин⁻¹, предварительно | Одномерный расчёт | 0001 ПЗ; машинный протокол | О до протокола расчёта |
| A-06 | Д: Δpₜ≈12,1 кПа при 12 000 мин⁻¹, предварительно | Одномерный расчёт | 0001 ПЗ; машинный протокол | О до протокола расчёта |
| S-01 | Коэффициент запаса по Mechanical | ANSYS | отчёт FEA | О |
| S-02 | Отсутствие опасного резонанса | Modal/Campbell | отчёт Modal/Campbell | О |
| S-03 | Балансировка до стенда | Станок | протокол балансировки | З |
| Q-01 | Нет трещин и расслоений | 100 % контроль | 0011 Д; карта дефектов | З |
| Q-02 | Прослеживаемость партии и профиля | Журнал | 0005/0006 ПС | З |
| Q-03 | Повторяемость стенда не хуже 5 % | Два запуска | 0003 ПМ; протокол | О |
| DOC-01 | Пояснительная записка выпущена и проверена | Контроль документа | 0001 ПЗ | П |
| DOC-02 | Маршрутная карта выпущена и проверена | Контроль документа | 0004 МК | П |
| DOC-03 | ТУ и ПМ выпущены и проверены | Контроль документа | 0002 ТУ; 0003 ПМ | П |
| DOC-04 | Чертежи выпущены | Нормоконтроль | комплект КД | О |
| DOC-05 | ANSYS и стендовый отчёт выпущены | Контроль документа | отчёты | О |
| S-04 | Защитный корпус рассчитан и принят | Расчёт/осмотр | расчёт удержания; акт приёмки | О |
| S-05 | Блокировка и аварийный останов проверены | Функциональная проверка | 0011 Д; лист готовности | О |

3 Управление открытыми пунктами

Коды П/З/О/Н/П являются локальными статусами матрицы и не обозначают виды документов ЕСКД. Открытый пункт переводят в статус «П» только после ссылки на конкретный файл, номер протокола, версию модели или отчёт. Матрицу обновляют при каждой значимой редакции CAD, материала, втулки, CAE или программы испытаний.