Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0010 СП

2026

1 Правила применения

Спецификация устанавливает состав одного опытного рабочего колеса выбранного исполнения. Для полной матрицы Э/Д × М1/М2 таблицу 1 применяют к каждому из четырёх экземпляров; количество в таблице указано на одно колесо. Марка втулки зафиксирована — сталь 40Х. Внутренние обозначения тел колёс сохраняют предварительный статус до выпуска рабочих чертежей; длину шпонки, марки клея, ткани и смолы и нормы расхода вносят в следующую редакцию по утверждённым чертежам и закупочным данным.

Таблица 1 — Состав одного опытного рабочего колеса

| Раздел | Обозначение | Наименование | Кол. на исполнение | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документация | EMTH.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ | Пояснительная записка | 1 | Общая |
| Документация | EMTH.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ | Технические условия | 1 | Общая |
| Документация | EMTH.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ | Программа и методика испытаний | 1 | Общая |
| Документация | EMTH.19.01.02.59.00.000.0004 МК | Маршрутная карта изготовления | 1 | Общая |
| Детали | МИТК-РК.200.Э.001 | Тело колеса РК-200-Э | 1 | Только Э |
| Детали | МИТК-РК.200.Д.001 | Тело колеса РК-200-Д | 1 | Только Д |
| Детали | МИТК-РК.200.002 | Втулка из стали 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм | 1 | Все |
| Стандартные | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 6×6×______ мм | 1 | Все |
| Материалы | Fiberon PA12-CF10 | Филамент Ø1,75 мм | по факту | Все |
| Материалы | ____________________________ | Конструкционный клей PA12-CF10—сталь 40Х | по норме | Все |
| Материалы | ____________________________ | Углеродная ткань: 1 наружный слой, толщина сухой ткани 0,2 мм | по карте | Только М2 |
| Материалы | ____________________________ | Эпоксидная система | по карте | Только М2 |
| Комплект | EMTH.19.01.02.59.00.000.0005 ПС / EMTH.19.01.02.59.00.000.0006 ПС | Паспорт экземпляра | 1 | Все |

2 Матрица исполнений

Таблица 2 — Применяемость компонентов по исполнениям

| Исполнение | Геометрия | Матрица | Втулка | Наружный слой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-200-Э-М1 | Э | PA12-CF10 | Сталь 40Х | Нет |
| РК-200-Д-М1 | Д | PA12-CF10 | Сталь 40Х | Нет |
| РК-200-Э-М2 | Э | PA12-CF10 | Сталь 40Х | 1 наружный слой, 0,2 мм (сухая) |
| РК-200-Д-М2 | Д | PA12-CF10 | Сталь 40Х | 1 наружный слой, 0,2 мм (сухая) |

3 Данные для заполнения

- состояние поставки и термообработка втулки из стали 40Х — по рабочему чертежу;

- длина и материал шпонки;

- марка клея и норма расхода;

- марка, переплетение и поверхностная плотность углеродной ткани;

- марка эпоксидной системы и массовое соотношение компонентов;

- фактическая масса PA12-CF10 по отчёту слайсера и взвешиванию;

- обозначения выпущенных чертежей.