Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА Ø200

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ НИОКР

EMTH.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ

Санкт-Петербург 2026

РЕФЕРАТ

Документ устанавливает экономическую модель создания и коммерциализации гибридного рабочего колеса центробежного компрессора диаметром 200 мм в рамках НИОКР команды МИТК-РК. Расчёт относится к двум исполнениям: М1 — PA12-CF10 с втулкой из стали 40Х; М2 — PA12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице и втулкой из стали 40Х.

Единственный принятый режим аддитивного изготовления — 60 мм/с. Для одной заготовки используются данные OrcaSlicer: 43 ч, 0,86 кг, заполнение 100 %, слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм, без поддержек. Коммерческая единица расчёта — один индивидуальный заказ: одно колесо выбранного исполнения, инженерные расчёты и комплект документации.

Параметрический программный комплекс МИТК-РК считается уже созданным внутренним инструментом команды. Его стоимость в затраты проекта и заказа не включается. Экономический эффект отражён через сокращение инженерной трудоёмкости одного индивидуального заказа до 40 ч при сохранении обязательной проверки геометрии, CFD-, прочностной и модальной верификации.

Итог М1: цена заказа 150 000 руб., прибыль до налогов 91 895 руб., маржа 61,3 %. Итог М2: цена заказа 165 000 руб., прибыль 97 676 руб., маржа 59,2 %. Четыре конкурсных колеса 2×М1 + 2×М2 стоимостью 88 458 руб. учтены только как собственная опытная программа НИОКР и не образуют выручку.

Консервативный пятилетний сценарий учитывает непоглощённые постоянные расходы оборудования при неполной загрузке. Для 34 индивидуальных заказов расчётная операционная прибыль составляет 2 867 599 руб., NPV при ставке 20 % — 1 321 737 руб.

Ключевое решение. Основной коммерческий продукт — одно рабочее колесо под конкретную задачу заказчика вместе с расчётами, адаптированной 3D-моделью, подготовкой производства, контролем и отчётом. Конкурсные четыре колеса не являются коммерческой партией.

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Таблица 1

| Раздел | Лист |
| --- | --- |
| Реферат | 2 |
| Содержание, часть 1 | 3 |
| Содержание, часть 2 | 4 |
| Содержание, часть 3 | 5 |
| 1 Нормативная и документальная база | 6 |
| 2 Термины и обозначения | 7 |
| 3 Объект, назначение и границы | 8 |
| 4 Исполнения М1 и М2 | 9 |
| 5 Сценарии применения | 10 |
| 6 Коммерческий продукт НИОКР | 11 |
| 7 Реестр исходных данных | 12 |
| 8 Допущения и границы точности | 13 |
| 9 Метод ожидаемой себестоимости | 14 |
| 10 Себестоимость печати | 15 |
| 11 Выбор оборудования | 16 |
| 12 Термоподготовка | 17 |
| 13 Втулка и сборка | 18 |
| 14 Армирование М2 | 19 |

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 2

Таблица 2

| Раздел | Лист |
| --- | --- |
| 15 Контроль и балансировка | 20 |
| 16 Себестоимость М1 | 21 |
| 17 Себестоимость М2 | 22 |
| 18 Конкурсная программа | 23 |
| 19 Собственная и внешняя печать | 24 |
| 20 Показатели прибыли | 25 |
| 21 Итоговая прибыль заказа М1 | 26 |
| 22 Инженерная часть заказа | 27 |
| 23 Итоговая прибыль заказа М2 | 28 |
| 24 Цена и безубыточность | 29 |
| 25 Первоначальные инвестиции | 30 |
| 26 Программа разработки | 31 |
| 27 Окупаемость по индивидуальным заказам | 32 |
| 28 План заказов | 33 |
| 29 Пятилетняя прибыль | 34 |
| 30 Денежный поток и NPV | 35 |
| 31 Производственная мощность | 36 |
| 32 Чувствительность к цене | 37 |

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 3

Таблица 3

| Раздел | Лист |
| --- | --- |
| 33 Чувствительность к затратам | 38 |
| 34 Реестр рисков | 39 |
| 35 Решение make-or-buy | 40 |
| 36 Рынок и вывод продукта | 41 |
| 37 Дорожная карта НИОКР | 42 |
| 38 Валидация экономики | 43 |
| 39 Интеллектуальная собственность | 44 |
| 40 Программный комплекс | 45 |
| 41 Сокращение инженерного цикла | 46 |
| 42 Поглощение мощности | 47 |
| 43 Одиночный заказ | 48 |
| 44 Доказательная база | 49 |
| 45 Платёжный график | 50 |
| 46 Обязательные платежи | 51 |
| 47 Выводы | 52 |
| Приложение А. Исходные данные | 53 |
| Приложение Б. Формулы | 54 |
| Приложение В. Нормоконтроль и источники | 55 |

1 НОРМАТИВНАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

Записка оформлена как текстовый конструкторский документ вида «Пояснительная записка» с кодом ПЗ. Выбор кода основан на ГОСТ Р 2.106-2019: документ содержит обоснование решений, расчётные зависимости и технико-экономические выводы. Обозначение EMTH.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ используется как рабочее конкурсное обозначение и закрепляется в реестре проекта.

Применён профиль А4: рамка с полем подшивки 20 мм и остальными полями 5 мм, основная надпись формы 2 на первом листе текста, форма 2а на последующих листах, сквозная нумерация листов, структурированные заголовки, таблицы и единицы СИ. Шрифт Times New Roman принят по требованию команды для всего текстового комплекта.

Таблица 4

| Нормативный документ | Применение |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 2.102-2023 | виды и комплектность КД |
| ГОСТ Р 2.104-2023 | основные надписи |
| ГОСТ Р 2.105-2019 с изменениями и поправками | текстовые документы |
| ГОСТ Р 2.106-2019 | код ПЗ и правила текстовых КД |
| ГОСТ Р 2.201-2023 | обозначение изделий и документов |
| ГОСТ 2.301-68 | формат А4 |
| ГОСТ 8.417-2002 | единицы величин |
| ГОСТ Р 15.301-2016 | порядок выполнения ОКР и постановки продукции |

2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| НИОКР | исследовательские, конструкторские, технологические и испытательные работы по созданию и проверке решения |
| М1 | колесо PA12-CF10 с металлической втулкой |
| М2 | колесо PA12-CF10 с двумя наружными слоями углеродной ткани в эпоксидной матрице и металлической втулкой |
| Полная себестоимость | материалы, труд, энергия, обслуживание, амортизация, сборка и контроль |
| Операционная прибыль | выручка за вычетом производственных, инженерных, коммерческих и рисковых расходов; до налогов |
| Маржа | операционная прибыль / выручка |
| Рентабельность затрат | операционная прибыль / полные затраты |
| Денежный вклад | операционная прибыль плюс включённая в себестоимость амортизация |
| NPV | сумма дисконтированных денежных потоков за вычетом первоначальных вложений |

Единицы. Денежные значения приведены в рублях, время — в часах, масса — в килограммах, скорость — в миллиметрах в секунду. Все показатели прибыли приведены до налогов.

3 ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

Объект — полуоткрытое гибридное рабочее колесо центробежного компрессора готовым наружным диаметром 200 мм. Композитная геометрия формируется аддитивно из PA12-CF10; передача момента и сопряжение с валом обеспечиваются втулкой из стали 40Х наружным диаметром 30 мм, внутренним диаметром 22 мм, высотой 49,5 мм и сквозным шпоночным пазом под шпонку 6×6 мм. Втулка запрессовывается с клеевым соединением и поверхностью сцепления с накаткой.

Экономический расчёт относится к изготовлению рабочего колеса и инженерным работам вокруг него. Стоимость проточной части стенда, диффузора, корпуса, двигателя и измерительной системы не включается в себестоимость товарного колеса. Общая смета стенда учитывается отдельно на уровне проекта и не должна дважды загружать экономику изделия.

Разрешённый стендовый режим текущей редакции — не более 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является только проектной расчётной точкой; разгон до неё запрещён без завершения CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки, вала, опор и защитного корпуса и без отдельного письменного допуска. Экономика не использует неподтверждённый ресурс в часах и не назначает цену гарантии до завершения прочностной, модальной, усталостной и стендовой валидации.

4 КОНФИГУРАЦИИ М1 И М2

Два исполнения образуют продуктовую линейку и одновременно программу сравнения. Общая геометрия позволяет отделить эффект наружного армирования от эффекта профиля, печати и металлического интерфейса. Для конкурса это превращает концепцию в проверяемую гипотезу, а для заказчика — в понятный выбор по цене и уровню технологической сложности.

Таблица 6

| Признак | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
| Несущая печатная часть | PA12-CF10 | PA12-CF10 |
| Наружное армирование | нет | 2 слоя углеродной ткани/эпоксидная матрица |
| Металлический интерфейс | втулка | втулка |
| Цель | базовый функциональный образец | гибридный композитный образец |
| Полная себестоимость | 18 105 руб. | 26 124 руб. |
| Цена индивидуального заказа | 150 000 руб. | 165 000 руб. |
| Прибыль заказа до налогов | 91 895 руб. | 97 676 руб. |

5 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

На ранней стадии целевой рынок определяется не как массовый рынок серийных компрессоров, а как рынок быстрого инженерного прототипирования и малосерийной проверки сложной проточной геометрии. Покупатель оплачивает сокращение календарного цикла изменения профиля, возможность изготовить несколько вариантов без литейной оснастки и получение цифрового следа от CAD до протокола испытаний.

- лаборатории и конструкторские подразделения, проверяющие новые профили рабочих колёс;

- образовательные и демонстрационные стенды с контролируемой частотой вращения;

- НИОКР по импортозамещению, где необходим быстрый геометрический аналог для проверки компоновки;

- малосерийные исследовательские компрессорные ступени и сравнительные испытания материалов;

- восстановление цифровой геометрии устаревших изделий с последующей инженерной квалификацией.

Позиционирование. До ресурсной квалификации изделие продаётся как опытный образец в составе НИОКР, а не как безусловно взаимозаменяемая серийная запасная часть.

6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ НИОКР

Коммерческая единица — индивидуальный заказ на одно колесо выбранного исполнения под конкретную задачу. Заказчик получает не только печатную деталь, но и инженерное обоснование, согласованную цифровую модель, подготовку производства, контроль и расчётный отчёт.

Программный комплекс автоматизирует генерацию геометрических вариантов и повторяемую подготовку модели. Инженер не исключается из процесса: он задаёт границы задачи, проверяет геометрию, выполняет и интерпретирует CAE, принимает производственное решение и подписывает отчёт. Поэтому в калькуляцию включены 40 ч проверяемого инженерного труда, а цена самого комплекса принята равной нулю.

Таблица 7

| Элемент заказа | Результат для заказчика | Труд/объём |
| --- | --- | --- |
| Уточнение ТЗ | режимы, интерфейсы и критерии | 4 ч |
| Автоматизированная генерация | варианты геометрии по исходным данным | 3 ч |
| Проверка геометрии | одна согласованная модель М1 либо М2 | 5 ч |
| CFD-подготовка и анализ | сетка, постановка, оценка показателей | 12 ч |
| Прочность и моды | расчётная проверка | 8 ч |
| Подготовка производства | карта печати и прослеживаемость | 3 ч |
| Изготовление | одно колесо выбранного исполнения | 1 колесо |
| Контроль | геометрия, масса, биение, балансировка | в себестоимости |
| Отчёт и передача | комплект данных и рекомендации | 5 ч |

Рисунок 1 — Состав индивидуального заказа НИОКР

7 РЕЕСТР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Таблица 8

| Параметр | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Скорость печати | 60 мм/с | подтверждено командой |
| Время печати | 43 ч | OrcaSlicer |
| Масса | 0,86 кг | OrcaSlicer |
| Заполнение | 100 % | принято |
| Сопло / слой / ширина | 0,4 / 0,2 / 0,4 мм | принято |
| Поддержки | не применяются | решение технологии |
| Цена PA12-CF10 | 7 325 руб./кг | смета проекта |
| Цена аутсорс-печати | 14 560 руб./шт. | оценка поставщика |
| Трудовая ставка | 700 руб./ч | управленческое допущение |
| Брак длительной печати | 10 % | базовое допущение |

8 ДОПУЩЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ТОЧНОСТИ

Модель предназначена для управленческого решения конкурсного НИОКР и должна обновляться фактическими данными. В ней не скрываются оценки: все изменяемые предпосылки вынесены на лист «Исходные данные» XLSX-модели. Денежные суммы округляются в тексте до рубля, а расчёты выполняются без промежуточного округления.

- налоги не включены, поскольку не определены юридическое лицо и налоговый режим;

- арендная плата не включена: используется имеющаяся лабораторная площадка;

- сушка и отжиг учтены как обязательная технологическая подготовка;

- брак учитывается вероятностно, а не как гарантированная потеря каждой десятой детали;

- ресурс и гарантийный срок не монетизированы до испытаний;

- плановые цены являются проверяемой коммерческой гипотезой, а не опубликованным прайсом рынка;

- полная смета стенда не относится на себестоимость колеса, если стенд используется и в других работах.

Управление точностью. После каждой партии заменять оценочные значения фактическими: масса катушки до/после, энергия по ваттметру, труд по табелю, брак по журналу, стоимость балансировки и втулок по счетам.

9 МЕТОД ОЖИДАЕМОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Для длительной печати недостаточно умножить массу одной попытки на цену материала. Неуспешный запуск приводит к повторному расходу материала и машинного времени. При вероятности брака p ожидаемое число попыток до одного годного изделия принимается kп = 1/(1−p). Для p = 0,10 коэффициент kп = 1,1111.

Ожидаемое машинное время tож = 43×1,1111 = 47,78 ч; ожидаемый расход материала mож = 0,86×1,1111 = 0,956 кг. Эта методика делает себестоимость устойчивой к реальному проценту повторов и позволяет прямо строить чувствительность к браку.

Таблица 9

| Показатель | Формула | Результат |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент повторов | kп=1/(1−p) | 1,1111 |
| Машинное время | tож=t×kп | 47,78 ч |
| Масса | mож=m×kп | 0,956 кг |
| Материальные затраты | Cм=mож×Цм | 6 999 руб. |

10 РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕЧАТНОЙ ЗАГОТОВКИ

Полная себестоимость печатной заготовки составляет 11 674 руб. Из неё 10 859 руб. — денежные затраты без амортизации приобретённого оборудования. Разделение нужно для оценки прибыли и возврата первоначальных вложений: амортизация является расходом в прибыли, но не повторным денежным платежом в каждом заказе.

Таблица 10

| Статья | Расчёт | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| PA12-CF10 | 0,956 кг × 7 325 | 6 999 |
| Машинная ставка H2S | 47,78 ч × 25,28 | 1 208 |
| Электроэнергия печати | 47,78×0,20×7,08 | 68 |
| Труд оператора | 4 ч × 700 | 2 800 |
| Расходники | принято | 300 |
| Термоподготовка | доля партии | 299 |
| ИТОГО | сумма статей | 11 674 |

11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Для расчёта собственной печати принят Bambu Lab H2S без AMS как односопельная закрытая система, достаточная для одного конструкционного материала и колеса диаметром 200 мм. Отказ от многоматериальной системы сокращает капиталовложения и не ухудшает технологию, поскольку втулка и наружное армирование выполняются отдельными операциями.

В экономику включены цена 143 999 руб., срок службы 5 лет, ликвидационная стоимость 10 %, полезная загрузка 2 000 ч/год, обслуживание 6 % цены в год и 8 руб./ч на износ абразивного тракта. Полученная ставка оборудования равна сумме амортизации 12,96 руб./ч, обслуживания 4,32 руб./ч и износа 8,00 руб./ч.

Таблица 11

| Критерий | Принятое решение |
| --- | --- |
| Камера | закрытая; подходит для инженерных полиамидов |
| Материал | однофиламентная печать PA12-CF10 |
| Сопло | износостойкое 0,4 мм; состояние контролируется |
| Габарит | достаточен для Ø200 мм с технологическим зазором |
| Прослеживаемость | сохраняются проект и профиль слайсера |

12 СУШКА, ОТЖИГ И ТЕРМОПОДГОТОВКА

В пользовательском описании первоначально отсутствовала отдельная сушильная операция. Для воспроизводимого изделия PA12-CF10 это недопустимый экономический пробел: влагопоглощение влияет на стабильность экструзии, поверхность и вероятность длительной неуспешной печати. Поэтому в модель включён лабораторный шкаф ШС-80-01 СПУ стоимостью 51 770 руб.

На партию приняты 10 ч сушки материала и два цикла отжига по 16 ч при загрузке по два колеса. Полное занятое время шкафа — 42 ч. При расчётной мощности 0,8 кВт, тарифе 7,08 руб./кВт·ч, амортизации и обслуживании стоимость термоподготовки партии составляет 1 195 руб., или 299 руб. на колесо.

Технологическая дисциплина. Температурные режимы устанавливать по актуальному TDS конкретной партии Fiberon PA12-CF10 и подтверждать пробными образцами; экономическая модель учитывает время и стоимость операции, но не подменяет технологическую карту.

13 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Металлическая втулка является функциональным элементом композитно-металлической архитектуры, но не выделяется как самостоятельный продукт. Её назначение — создать воспроизводимый посадочный и моментопередающий интерфейс с валом двигателя. В расчёте принята стоимость втулки со шпонкой 1 931,85 руб. на изделие, которая должна быть заменена фактическим коммерческим предложением после выпуска чертежа.

Таблица 12

| Операция/материал | Норма | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Втулка и шпонка | 1 комплект | 1 932 |
| Клей и подготовка поверхности | на 1 колесо | 250 |
| Установка втулки | 1,5 ч × 700 | 1 050 |
| Динамическая балансировка | внешняя услуга | 2 500 |
| Окончательный контроль | 1 ч × 700 | 700 |
| ИТОГО общих операций | на 1 колесо | 6 432 |

14 НАРУЖНОЕ АРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ М2

Исполнение М2 формирует второй материальный уровень проекта: печатная основа PA12-CF10 и один наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. До выпуска уточнённой карты укладки экономика сохраняет ранее заложенный консервативный лимит: 4 836,51 руб. материалов на два колеса и 8 ч ручного труда на одно колесо. Это резерв бюджета, а не норма расхода одного слоя; его заменяют фактическими взвешиванием и хронометражем.

В базовом консервативном сценарии добавочная стоимость М2 относительно М1 принята 8 018 руб. на колесо: резерв 2 418 руб. на материалы и 5 600 руб. на труд. Такая структура показывает, что главный драйвер стоимости армирования — ручная укладка; следовательно, на следующем этапе НИОКР необходимо сокращать трудоёмкость шаблонами раскроя и оснасткой.

- учитывать фактический расход смолы по взвешиванию смеси до и после операции;

- фиксировать массу сухой ткани и готового колеса;

- разделять рабочее время укладки и календарное время отверждения;

- включать выбраковку армирования отдельным коэффициентом после накопления статистики.

15 КОНТРОЛЬ, БАЛАНСИРОВКА И ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА

Балансировка и окончательный контроль включены в каждое изделие, а не оставлены как неоплачиваемые действия команды. Это принципиально для вращающегося изделия: дешёвая печатная заготовка без проверки не является готовым результатом НИОКР. Базовая оценка балансировки — 2 500 руб./шт.; окончательная цена уточняется запросом коммерческих предложений в Санкт-Петербурге.

Таблица 13

| Контрольная точка | Запись | Экономическое назначение |
| --- | --- | --- |
| Входной контроль филамента | партия, масса, состояние | прослеживаемость дефекта |
| Печать | время, остановки, масса | факт себестоимости |
| Геометрия | Ø200, биение, контрольные сечения | годность |
| Втулка | посадка, клей, шпонка | качество сборки |
| Балансировка | начальный/остаточный дисбаланс | допуск к испытанию |
| Масса готового изделия | г | сравнение М1/М2 |

16 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ М1

Производственная себестоимость одного М1 составляет 18 105 руб. В индивидуальном заказе к ней добавляется инженерная часть 28 000 руб. (40 ч). Полная экономика заказа, включая коммерческие расходы и резерв риска, приведена в разделе 21.

Таблица 14

| Статья | Сумма, руб. | Доля |
| --- | --- | --- |
| Печатная заготовка | 11 674 | 64,5 % |
| Втулка и шпонка | 1 932 | 10,7 % |
| Клей | 250 | 1,4 % |
| Установка втулки | 1 050 | 5,8 % |
| Балансировка | 2 500 | 13,8 % |
| Окончательный контроль | 700 | 3,9 % |
| ИТОГО М1 | 18 105 | 100,0 % |

17 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ М2

Производственная себестоимость одного М2 составляет 26 124 руб., что на 8 018 руб. выше М1. Инженерная часть индивидуального заказа одинакова для двух исполнений и равна 28 000 руб.; полная прибыль М2 показана в разделе 23.

Таблица 15

| Статья | Сумма, руб. | Доля |
| --- | --- | --- |
| Базовое колесо М1 | 18 105 | 69,3 % |
| Резерв материалов одного наружного слоя | 2 418 | 9,3 % |
| Резерв труда армирования | 5 600 | 21,4 % |
| ИТОГО М2 | 26 124 | 100,0 % |

18 ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИЗ ЧЕТЫРЁХ КОЛЁС

Для конкурса команда изготавливает 2×М1 + 2×М2. Это собственная опытная программа НИОКР: дублирование нужно для сравнения воспроизводимости и демонстрации двух исполнений. Эти четыре колеса не считаются коммерческим заказом, для них не назначаются выручка и прибыль.

Таблица 16

| Исполнение | Количество | Себестоимость/шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | 2 | 18 105 | 36 211 |
| М2 | 2 | 26 124 | 52 247 |
| ИТОГО | 4 | — | 88 458 |

Рисунок 2 — Структура стоимости изготовления М1 и М2

Не смешивать бюджеты. Стоимость четырёх конкурсных колёс включается в первоначальную программу разработки. Коммерческий заказ в разделах 21 и 23 всегда содержит одно колесо и отдельный комплект расчётов.

19 СОБСТВЕННАЯ И ВНЕШНЯЯ ПЕЧАТЬ

Цена внешней печати одной заготовки — 14 560 руб. Полная внутренняя себестоимость при подтверждённом режиме 60 мм/с — 11 674 руб., экономия — 2 886 руб. на заготовку, или 19,8 % цены аутсорса. Для партии из четырёх заготовок экономия составляет 11 546 руб.

Однако собственный принтер требует первоначальных вложений и квалификации процесса. Поэтому выбор нельзя делать только по разнице одной детали: аутсорс рационален для единичной ранней проверки, а собственное производство — для повторяющихся НИОКР, быстрых итераций и сохранения технологических данных внутри команды.

Таблица 17

| Критерий | Аутсорс | Собственная печать |
| --- | --- | --- |
| Затраты на заготовку | 14 560 руб. | 11 674 руб. |
| Капиталовложения | нет | 195 769 руб. |
| Изменение профиля | очередь поставщика | внутренний цикл |
| Данные процесса | ограниченный доступ | полная прослеживаемость |
| Риск простоя | у поставщика | у команды |

20 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ И ПРАВИЛА ИХ ЧТЕНИЯ

В записке используются три разных уровня результата. Валовая прибыль показывает разницу выручки и производственной себестоимости. Операционная прибыль дополнительно вычитает коммерческие расходы и резерв технического риска. Денежный вклад прибавляет амортизацию обратно, потому что она уже была оплачена в составе первоначального приобретения оборудования.

Таблица 18

| Показатель | Формула | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Валовая прибыль | В−Сп | до продаж и риска |
| Операционная прибыль | В−Сп−К−Р | главный показатель заказа |
| Маржа | Поп/В | доля прибыли в цене |
| Рентабельность затрат | Поп/(Сп+К+Р) | отдача на рубль затрат |
| Денежный вклад | Поп+А | возврат первоначальной программы |
| NPV | ΣCFt/(1+r)^t−I0 | эффект с учётом времени и риска |

21 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИБЫЛИ ЗАКАЗА М1

Заказ М1 содержит одно готовое колесо PA12-CF10 с металлической втулкой и полный инженерный комплект. Прибыль ниже рассчитана до налогов; налоги добавляются после выбора юридического лица и режима налогообложения.

Таблица 19

| Показатель | Сумма, руб. | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Цена индивидуального заказа | 150 000 | 1 колесо + расчёты |
| Изготовление колеса | 18 105 | печать, втулка, сборка, баланс |
| Инженерная часть | 28 000 | 40 ч × 700 руб./ч |
| Коммерческие расходы | 7 500 | 5 % выручки |
| Резерв технического риска | 4 500 | 3 % выручки |
| ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ | 58 105 | сумма статей |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ | 91 895 | главный показатель |
| Маржа | 61,3 % | прибыль / выручка |
| Рентабельность затрат | 158,2 % | прибыль / полные затраты |
| Безубыточная цена | 50 115 | прибыль = 0 |

Итог М1. При цене 150 000 руб. заказ формирует 91 895 руб. прибыли до налогов и 92 709 руб. денежного вклада с возвратом включённой амортизации.

22 СОСТАВ И ТРУДОЁМКОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ЧАСТИ

Инженерная часть одного индивидуального заказа оценена в 40 ч по полной ставке 700 руб./ч, то есть 28 000 руб. Она одинакова в базовой модели М1 и М2 и формирует передаваемый заказчику расчётный результат.

Таблица 20

| Работа | Часы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ТЗ, режимы и исходные данные | 4 | 2 800 |
| Автоматизированная генерация вариантов | 3 | 2 100 |
| Инженерная проверка геометрии | 5 | 3 500 |
| CFD-подготовка и анализ | 12 | 8 400 |
| Прочностной и модальный расчёт | 8 | 5 600 |
| Подготовка производства | 3 | 2 100 |
| Отчёт, комплектование и передача | 5 | 3 500 |
| ИТОГО | 40 | 28 000 |

Граница оценки. 40 ч — плановый норматив индивидуального проекта при использовании программного комплекса. Его подтверждают табелем первых заказов. Автоматизация ускоряет повторяемые действия, но не заменяет инженерную верификацию и не отменяет требования к исходным данным.

23 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИБЫЛИ ЗАКАЗА М2

Заказ М2 содержит одно колесо PA12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице, втулку из стали 40Х и тот же полный инженерный комплект.

Таблица 21

| Показатель | Сумма, руб. | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Цена индивидуального заказа | 165 000 | 1 армированное колесо + расчёты |
| Изготовление колеса | 26 124 | консервативный резерв на один наружный слой |
| Инженерная часть | 28 000 | 40 ч × 700 руб./ч |
| Коммерческие расходы | 8 250 | 5 % выручки |
| Резерв технического риска | 4 950 | 3 % выручки |
| ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ | 67 324 | сумма статей |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ | 97 676 | главный показатель |
| Маржа | 59,2 % | прибыль / выручка |
| Рентабельность затрат | 145,1 % | прибыль / полные затраты |
| Безубыточная цена | 58 830 | прибыль = 0 |

Итог М2. При цене 165 000 руб. заказ формирует 97 676 руб. прибыли до налогов и 98 491 руб. денежного вклада.

24 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Безубыточная цена рассчитывается отдельно для каждого исполнения: прямые затраты делятся на 1−0,05−0,03. Плановая цена должна покрывать колесо, 40 инженерных часов, коммерческую работу, технический риск и прибыль. Программный комплекс отдельной строкой заказчику не продаётся и в затраты не включается.

Повторный экземпляр по уже утверждённой модели и без полного перерасчёта может оцениваться отдельной калькуляцией. Его нельзя смешивать с первым индивидуальным заказом: первый заказ создаёт инженерный результат, повторный — воспроизводит его.

Таблица 22

| Показатель | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | 46 105 | 54 124 |
| Безубыточная цена | 50 115 | 58 830 |
| Плановая цена | 150 000 | 165 000 |
| Запас к безубыточности | 99 885 | 106 170 |
| Прибыль до налогов | 91 895 | 97 676 |

Рисунок 3 — Цена, полные затраты и прибыль одного заказа

25 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЯЧЕЙКУ

Капитальные вложения рассматриваются как предложение по расширению базы оборудования. В базовую ячейку входят односопельный закрытый принтер и лабораторный термошкаф. AMS и отдельная сушильная станция не включены, поскольку для изделия используется один материал, а сушку обеспечивает выбранный шкаф.

Таблица 23

| Оборудование | Стоимость, руб. | Экономическая функция |
| --- | --- | --- |
| Bambu Lab H2S без AMS | 143 999 | печать PA12-CF10 |
| ШС-80-01 СПУ | 51 770 | сушка и отжиг |
| ИТОГО | 195 769 | капитальные вложения |

Не включено. Цена помещений, уже имеющегося измерительного инструмента и полного стенда не включена. Если оборудование приобретается специально под одного заказчика, соответствующая доля должна быть включена в цену договора.

26 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ

Первоначальная программа оценивается в 310 968 руб. Четыре конкурсных колеса показаны без амортизации купленного в этой же программе оборудования, чтобы не считать один денежный отток дважды. Программный комплекс уже создан командой, поэтому его цена и исторические трудозатраты по решению команды в расчёт не включаются. Собственная НИОКР не образует коммерческую выручку.

Таблица 24

| Статья | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Принтер | 143 999 |
| Термошкаф | 51 770 |
| Программный комплекс МИТК-РК | 0 |
| 4 конкурсных колеса, денежные затраты | 85 199 |
| Резерв квалификационных испытаний | 30 000 |
| ИТОГО ПРОГРАММА | 310 968 |

Правило учёта программы. Программный комплекс имеет нулевую стоимость в данной модели. Экономический эффект учитывается только через 40 ч труда на новый индивидуальный заказ вместо полного ручного цикла; лицензионные платежи, амортизация ПО и доля разработки отсутствуют.

27 ОКУПАЕМОСТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Средний денежный вклад одного заказа при равной доле М1 и М2 равен 95 600 руб. Отношение первоначальной программы 310 968 руб. к этому вкладу даёт 3,25 заказа. Для управления принимается целевой рубеж 4 оплаченных индивидуальных заказа, то есть 4 колеса с расчётами.

Окупаемость означает возврат оборудования, конкурсных образцов и резерва квалификационных испытаний. Стоимость программного комплекса в возвращаемую сумму не входит. Фактический рубеж зависит от структуры заказов: М2 имеет больший денежный вклад, М1 — меньший; XLSX считает оба исполнения раздельно.

Таблица 25

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Первоначальная программа | 310 968 руб. |
| Средний денежный вклад заказа | 95 600 руб. |
| Расчётный рубеж | 3,25 заказа |
| Управленческий рубеж | 4 заказа / 4 колеса |

28 ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

План строится в штуках индивидуальных заказов. Один заказ равен одному колесу выбранного исполнения и 40 ч инженерной верификации с использованием программного комплекса. Базовый план сохраняет резерв как печатной, так и инженерной мощности.

Таблица 26

| Показатель | 1 г. | 2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказы М1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Заказы М2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего заказов/колёс | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Выручка, тыс. руб. | 465 | 780 | 1095 | 1410 | 1575 |

29 ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ

За пять лет базовый план из 34 индивидуальных заказов формирует выручку 5 325 000 руб. и операционную прибыль до налогов 2 867 599 руб. Постоянные административные расходы 30 000 руб. в год включены. Налоги и оборотный капитал добавляются после выбора юридической модели.

Таблица 27

| Год | Выручка, руб. | Операционная прибыль, руб. | Маржа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 465 000 | 208 711 | 44,9 % |
| 2 | 780 000 | 400 411 | 51,3 % |
| 3 | 1 095 000 | 592 112 | 54,1 % |
| 4 | 1 410 000 | 783 812 | 55,6 % |
| 5 | 1 575 000 | 882 553 | 56,0 % |
| ИТОГО | 5 325 000 | 2 867 599 | 53,9 % |

Рисунок 4 — Пятилетняя динамика выручки и прибыли

30 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

При ставке дисконтирования 20 % NPV пятилетней программы составляет 1 321 737 руб. Накопленный недисконтированный поток становится положительным во втором году. Высокая ставка отражает риск ранней стадии и делает вывод консервативнее, чем простой срок окупаемости.

Таблица 28

| Год | Денежный поток | Дисконтированный поток | Накопленный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243 949 | 203 291 | -67 019 |
| 2 | 435 650 | 302 534 | 368 631 |
| 3 | 627 350 | 363 050 | 995 981 |
| 4 | 819 050 | 394 990 | 1 815 031 |
| 5 | 917 792 | 368 840 | 2 732 823 |

Рисунок 5 — Денежный и накопленный потоки программы

Интерпретация. Положительный NPV показывает экономическую состоятельность базового сценария при выполнении ценовой гипотезы и плана заказов. Это не гарантия продаж; ключевой коммерческий риск проверяется интервью и пилотными договорами.

31 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 60 ММ/С

Ожидаемое машинное время одного годного колеса — 47,78 ч. При 2 000 полезных ч/год теоретическая мощность одного H2S составляет 41,9 колеса. Инженерная мощность при фонде 1 200 ч/год и норме 40 ч составляет 30 заказов в год. Базовый план достигает 10 заказов: загрузка принтера 23,9 %, инженерной мощности — 33,3 %.

Таблица 29

| Год | Заказы | Загрузка принтера | Загрузка инженеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7,2 % | 10,0 % |
| 2 | 5 | 11,9 % | 16,7 % |
| 3 | 7 | 16,7 % | 23,3 % |
| 4 | 9 | 21,5 % | 30,0 % |
| 5 | 10 | 23,9 % | 33,3 % |

Рисунок 6 — Сопоставление производственной и инженерной загрузки

Решение по мощности. Базовый план использует около трети инженерного фонда и менее четверти машинного фонда. Расчётный предел — около 30 индивидуальных заказов по инженерным часам и около 42 колёс по машинному времени; до приближения к 85 % загрузки расширение парка не требуется.

32 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБЫЛИ К ЦЕНЕ ЗАКАЗА

Цена является сильнейшим управляемым драйвером. При неизменной прямой стоимости и расходах 8 % выручки каждые дополнительные 10 000 руб. цены увеличивают прибыль примерно на 9 200 руб. Скидка должна обмениваться на измеримую ценность: предоплату, стандартизированное ТЗ, повторный заказ или право на публикацию результатов.

Таблица 30

| Сценарий | Цена, руб. | Прибыль, руб. | Маржа |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | 120 000 | 64 295 | 53,6 % |
| М1 | 135 000 | 78 095 | 57,8 % |
| М1 | 150 000 | 91 895 | 61,3 % |
| М1 | 165 000 | 105 695 | 64,1 % |
| М1 | 180 000 | 119 495 | 66,4 % |
| М2 | 135 000 | 70 076 | 51,9 % |
| М2 | 150 000 | 83 876 | 55,9 % |
| М2 | 165 000 | 97 676 | 59,2 % |
| М2 | 180 000 | 111 476 | 61,9 % |
| М2 | 195 000 | 125 276 | 64,2 % |

33 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К БРАКУ И ЗАТРАТАМ

Рост брака длительной печати увеличивает одновременно расход материала и машинное время. При изменении брака с 10 до 20 % себестоимость печатной заготовки возрастает примерно на 1 034 руб., а прибыль каждого индивидуального заказа уменьшается на ту же сумму. Это подтверждает экономическую ценность сушки, контроля первой линии и стабильного профиля печати.

- цена материала: рост на 10 % снижает прибыль одного заказа примерно на 700 руб.;

- трудовая ставка: рост на 100 руб./ч увеличивает стоимость заказа минимум на 12 тыс. руб.;

- балансировка: изменение цены услуги на 500 руб. меняет прибыль одного заказа на 500 руб.;

- труд армирования — главный резерв снижения себестоимости М2.

Таблица 31

| Брак | Печать/шт., руб. | Прибыль М1, руб. | Прибыль М2, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,0 % | 11 238 | 92 330 | 98 112 |
| 10,0 % | 11 674 | 91 895 | 97 676 |
| 20,0 % | 12 708 | 90 860 | 96 642 |

Рисунок 7 — Влияние брака печати на прибыль М1 и М2

34 РЕЕСТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Таблица 32

| Риск | Вероятность/влияние | Мера управления |
| --- | --- | --- |
| Нет заказов по плановой цене | средняя/высокое | 5–10 интервью, 2 письма о намерениях, пилот |
| Брак 43-часовой печати | средняя/среднее | сушка, контроль первого слоя, журнал |
| Отклонение геометрии | средняя/высокое | контрольные сечения и биение |
| Недостаточная прочность | средняя/критическое | CAE, разгон по ступеням, защитный кожух |
| Разрушение соединения втулки | низкая/критическое | квалификация посадки и клея |
| Высокая трудоёмкость М2 | высокая/среднее | шаблоны раскроя, оснастка, нормирование |
| Перегрузка принтера | средняя/среднее | порог 85 %, второй принтер/аутсорс |
| Изменение цен | средняя/среднее | индексация КП и срок действия цены |

35 РЕШЕНИЕ MAKE-OR-BUY

Решение принимается по стадии и загрузке. На этапе первой проверки внешняя печать уменьшает первоначальный денежный риск. После подтверждения повторяющихся заказов собственная ячейка снижает себестоимость, сокращает очередь и создаёт внутреннюю технологическую компетенцию.

Таблица 33

| Условие | Рекомендуемое решение |
| --- | --- |
| 1–2 заготовки, нет следующего заказа | аутсорс |
| необходима конфиденциальность CAD/процесса | собственная печать |
| нужны быстрые итерации | собственная печать |
| загрузка собственной ячейки >85 % | второй принтер или гибридная схема |
| аварийный простой оборудования | резервный квалифицированный подрядчик |
| серия требует сертифицированного процесса | выбор по аудиту системы качества |

36 РЫНОК, КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ВЫВОД ПРОДУКТА

Первый рынок строится вокруг организаций, где стоимость недели инженерного цикла выше стоимости самого образца. Продажи должны начинаться не с обещания серийной замены металлического колеса, а с предложения быстрее проверить геометрию, материал и компоновку на безопасном стенде.

- каналы: прямые технические встречи, отраслевые вузы, конкурсы, демонстрация стенда;

- первичная цель: два оплачиваемых пилота и не менее пяти подтверждённых интервью;

- коммерческое предложение действует 30 дней и индексируется при изменении материала/услуг;

- каждый пилот завершать измеримым сравнительным отчётом М1/М2.

Таблица 34

| Сегмент | Лицо решения | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Вузы и лаборатории | руководитель лаборатории | 1 колесо + расчёт и методика |
| КБ компрессоров | главный конструктор/НИОКР | быстрая проверка профиля |
| Инжиниринговые центры | руководитель проекта | адаптация под их стенд |
| Сервис/реверс-инжиниринг | технический директор | цифровой прототип и компоновка |

37 ДОРОЖНАЯ КАРТА НИОКР И МАСШТАБИРОВАНИЯ

Таблица 35

| Этап | Результат | Критерий перехода |
| --- | --- | --- |
| 1. Цифровая фиксация | CAD, ПЗ, модель затрат | версия и контрольные параметры |
| 2. Квалификация печати | образцы и 2×М1 | стабильная печать и геометрия |
| 3. Квалификация М2 | 2 армированных колеса | масса, дефекты, адгезия |
| 4. Статика/CAE | прочность и моды | допуск к разгонному тесту |
| 5. Стенд 3 000 мин⁻¹ | безопасная демонстрация | отсутствие повреждений |
| 6. Расчётная проверка точки 12 000 мин⁻¹ | подтверждённая концепция | CFD/FEA, модальный анализ, проверка узлов и отдельный письменный допуск |
| 7. Коммерческий пилот | 1 колесо с расчётами и отчётом | акт и отзыв |
| 8. Масштабирование | типоразмеры и расчётные шаблоны | портфель 10 заказов/год |

38 ПЛАН ВАЛИДАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Экономическая модель становится доказательством только после сверки плановых и фактических данных. Для каждой партии формируется паспорт затрат. Ежемесячно ответственный обновляет XLSX, объясняет отклонения более 5 % и пересматривает цену будущих заказов.

Таблица 36

| Показатель | Как измерять | Цель |
| --- | --- | --- |
| Фактическая масса | весы до/после | ≤0,86 кг на попытку |
| Время печати | лог принтера | 43 ч ±5 % |
| Успешность печати | годные/запуски | ≥90 % после квалификации |
| Труд оператора | табель | ≤4 ч/колесо |
| Труд М2 | табель операции | ≤8 ч; затем снижение |
| Инженерный цикл заказа | табель по этапам | ≤40 ч без пропуска CAE |
| Энергия | ваттметр | заменить оценку 0,20 кВт |
| Балансировка | счёт/акт | уточнить 2 500 руб. |
| Маржа заказа | учёт заказа | ≥20 % |

39 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ МАСШТАБА

Ценность проекта образует не только геометрия одного колеса. Защищаемый и тиражируемый актив — связка параметрического генератора, правил корневой геометрии, композитно-металлического интерфейса, технологической карты, базы фактических затрат и методики сравнительной проверки М1/М2. Для конкурсной презентации это следует показывать как платформу быстрого создания опытных колёс заданного диаметра.

В экономической модели программный комплекс не имеет цены и не включается в первоначальные или текущие расходы. Он создаёт преимущество через скорость реакции на ТЗ, повторяемость генерации и сокращение ручных CAD-операций. Заказчик оплачивает готовый инженерный результат и изделие, а не доступ к внутреннему коду команды.

Масштабирование идёт по трём направлениям: повторные диаметры и профили на одной технологической базе; снижение ручного труда М2; стандартизация расчётной части индивидуального заказа. Перед публичным раскрытием деталей соединения и алгоритма оптимизации требуется патентный поиск и фиксация авторства исходного кода.

- вести журнал версий генератора и контрольные суммы STEP;

- разделять открытые конкурсные материалы и закрытые технологические параметры;

- оформлять передачу заказчику прав на конкретную геометрию договором;

- не включать в публичную цену безвозмездную передачу всей платформы.

40 ФУНКЦИИ И ГРАНИЦЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Программный комплекс МИТК-РК является внутренней параметрической платформой формирования рабочего колеса, а не отдельным товаром в текущей экономической модели. Исходный код проверяет диапазоны параметров, рассчитывает предварительные показатели, строит пространственную геометрию, выполняет контроль проходных сечений и экспортирует единое булево-объединённое STEP-тело.

Оптимизационный контур формирует три варианта: max_pressure, max_efficiency и balanced. Предварительные mean-line и аналитические оценки используются для ранжирования вариантов и отсева заведомо нецелесообразной геометрии. Итоговые характеристики подтверждаются отдельными CFD, FEA, модальным анализом и стендовыми испытаниями.

Таблица 37

| Функция | Экономический эффект | Граница ответственности |
| --- | --- | --- |
| Валидация входных параметров | меньше возвратов на исправление | не заменяет утверждение ТЗ |
| Три оптимизированных профиля | быстрое сравнение вариантов | screening, не сертификация |
| Генерация ступицы и лопаток | сокращение ручного CAD | геометрия проверяется инженером |
| Контроль горла и зазоров | раннее выявление коллизий | CFD остаётся обязательным |
| Единый STEP solid | меньше ручной подготовки CAD | требуется входной контроль модели |
| Версионность параметров | воспроизводимость заказа | нужен журнал версий и архив |

Рисунок 8 — Место программного комплекса в инженерном цикле

41 СОКРАЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ЦИКЛА

Сравнительная исходная оценка ручного цикла составляет 120 ч, цикл с комплексом — 40 ч. Плановое сокращение равно 80 ч, или 66,7 %. При ставке 700 руб./ч экономический эффект одного индивидуального заказа составляет 56 000 руб.

Таблица 38

| Этап | Ручной цикл, ч | С комплексом, ч |
| --- | --- | --- |
| ТЗ и исходные данные | 10 | 4 |
| Геометрия и варианты | 45 | 8 |
| Аэродинамический screening | 20 | 3 |
| CFD-подготовка и анализ | 20 | 12 |
| Прочность и моды | 15 | 8 |
| Производство и отчёт | 10 | 5 |
| ИТОГО | 120 | 40 |

Рисунок 9 — Плановое сокращение инженерной трудоёмкости

Правило доказательства. Норма 40 ч считается плановой до завершения первого пилотного заказа. Команда должна вести хронометраж по этапам; экономия признаётся подтверждённой только при сохранении CFD/FEA и полного комплекта отчётности.

42 ПОГЛОЩЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Годовые амортизация и обслуживание принтера и шкафа составляют 45 949 руб. В калькуляцию одного заказа при нормативной мощности включено 1 065 руб. таких расходов. При фактическом плане 3–10 заказов часть постоянных расходов не поглощается изделиями и поэтому отдельно вычитается из годовой операционной прибыли.

После корректировки пятилетняя операционная прибыль составляет 2 867 599 руб. вместо 3 061 142 руб. Вывод о положительной экономике сохраняется, но показатель больше не зависит от предположения о полной загрузке оборудования.

Таблица 39

| Год | Заказы | До коррекции | Непоглощённые расходы | После коррекции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 251 466 | 42 755 | 208 711 |
| 2 | 5 | 441 036 | 40 625 | 400 411 |
| 3 | 7 | 630 607 | 38 496 | 592 112 |
| 4 | 9 | 820 178 | 36 366 | 783 812 |
| 5 | 10 | 917 855 | 35 301 | 882 553 |

Рисунок 10 — Влияние незагруженной мощности на прибыль

43 ЭКОНОМИКА ОДИНОЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЗАКАЗА

Базовая производственная калькуляция использует групповую термоподготовку четырёх колёс: эквивалент 10,5 ч шкафа на колесо. Если заказ изготавливается изолированно, выполняются 10 ч сушки и 16 ч отжига, всего 26 ч. Добавочная стоимость одиночного режима составляет 441 руб.

Разница невелика относительно цены заказа, но должна быть явно закреплена в коммерческом предложении: базовая цена предполагает планирование термоподготовки в общей производственной очереди, срочный изолированный цикл оплачивается отдельно.

Таблица 40

| Показатель | Групповой режим | Одиночный режим | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Термоподготовка, руб. | 299 | 740 | 441 |
| Себестоимость М1 | 18 105 | 18 546 | 441 |
| Себестоимость М2 | 26 124 | 26 565 | 441 |
| Прибыль М1 | 91 895 | 91 454 | -441 |
| Прибыль М2 | 97 676 | 97 235 | -441 |
| Безубыточная цена М1 | 50 115 | 50 594 | 479 |
| Безубыточная цена М2 | 58 830 | 59 309 | 479 |

44 МАТРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Формульная модель отделяет расчёт от доказательства исходных данных. Для финального выпуска каждый ключевой параметр связывается с первичным файлом: счётом, коммерческим предложением, скриншотом слайсера, журналом печати, табелем или протоколом испытания.

Таблица 41

| Параметр | Текущее основание | Необходимое подтверждение |
| --- | --- | --- |
| 43 ч; 0,86 кг | OrcaSlicer | скриншот проекта и профиля |
| 7 325 руб./кг | смета | счёт или чек |
| 14 560 руб. аутсорс | сообщение | КП с датой и составом услуги |
| Втулка 1 931,85 руб. | оценка | КП по рабочему чертежу |
| Балансировка 2 500 руб. | оценка | КП исполнителя в Санкт-Петербурге |
| 90 % успешных печатей | допущение | журнал не менее пяти запусков |
| 40 ч инженерного цикла | план | хронометраж пилотного заказа |
| 8 ч армирования М2 (консервативный резерв) | бюджетное допущение | хронометраж двух однослойных образцов |
| Цена 150/165 тыс. руб. | гипотеза | интервью и письма интереса |

Статус документа. До приложения подтверждающих файлов показатели цены и прибыли являются базовым управленческим сценарием. После подтверждения исходных данных редакция переводится в доказательную версию ТЭО.

45 ПЛАТЁЖНЫЙ ГРАФИК И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Базовый договорный сценарий предусматривает аванс 70,0 % и остаток после приёмки. Аванс М1 составляет 105 000 руб., М2 — 115 500 руб. Он превышает прямые денежные затраты до передачи результата, поэтому при соблюдении графика отдельное внешнее финансирование одного заказа не требуется.

Рекомендуемая структура договора: утверждение ТЗ и аванс; передача предварительной геометрии; подтверждение расчётного отчёта; изготовление; балансировка и приёмка; окончательный платёж. Изменение ТЗ после утверждения оформляется дополнительной работой.

Таблица 42

| Показатель | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
| Цена заказа | 150 000 | 165 000 |
| Аванс 70 % | 105 000 | 115 500 |
| Прямые денежные затраты | 45 291 | 53 309 |
| Запас покрытия аванса | 59 709 | 62 191 |
| Минимальный аванс | 30,2 % | 32,3 % |
| Остаточный платёж | 45 000 | 49 500 |

46 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Конкретное юридическое лицо и налоговый режим не определены. Поэтому в расчёте приведена не правовая рекомендация, а иллюстративная чувствительность к эффективному платежу с выручки. Ставка задаётся отдельным входным параметром XLSX и заменяется после выбора схемы работы.

При иллюстративной ставке 6,0 % результат одного заказа составляет 82 895 руб. для М1 и 87 776 руб. для М2. Пятилетний результат после учёта незагруженной мощности уменьшается до 2 548 099 руб.

Таблица 43

| Эффективная ставка | Результат М1 | Маржа М1 | Результат М2 | Маржа М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 % | 91 895 | 61,3 % | 97 676 | 59,2 % |
| 6,0 % | 82 895 | 55,3 % | 87 776 | 53,2 % |
| 10,0 % | 76 895 | 51,3 % | 81 176 | 49,2 % |

Рисунок 11 — Чувствительность результата заказа к обязательным платежам

Граница применения. Таблица не заменяет консультацию бухгалтера. Налогооблагаемая база, вычеты, страховые взносы и НДС определяются после выбора юридической формы и договора.

47 ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ НИОКР

При подтверждённом режиме печати 60 мм/с себестоимость заготовки составляет 11 674 руб., готового колеса М1 — 18 105 руб., М2 — 26 124 руб. Четыре конкурсных колеса 2×М1 + 2×М2 имеют себестоимость 88 458 руб. и учитываются только как внутренняя опытная программа.

Индивидуальный заказ М1 по цене 150 000 руб. приносит 91 895 руб. прибыли до налогов, маржа 61,3 %, рентабельность затрат 158,2 %. Заказ М2 по цене 165 000 руб. приносит 97 676 руб., маржа 59,2 %, рентабельность затрат 145,1 %. Точки безубыточности — 50 115 и 58 830 руб. соответственно.

Первоначальная программа 310 968 руб. возвращается приблизительно после 3,25 индивидуального заказа; управленческий рубеж — 4 заказа. Пятилетний план из 34 заказов даёт выручку 5 325 000 руб., прибыль после учёта незагруженной мощности 2 867 599 руб. и положительный NPV 1 321 737 руб.

Программный комплекс в затраты не включён. Его экономический эффект выражается в норме 40 инженерных часов на индивидуальный заказ и в возможности выполнять базовый план с резервом мощности. Эта норма подлежит подтверждению табелем первых коммерческих работ.

Управленческий статус. Экономическая концепция состоятельна при цене не ниже точки безубыточности, успешности печати около 90 % и портфеле не менее 4 индивидуальных заказов для возврата первоначальной программы. При плане 10 заказов в год сохраняется резерв инженерной и печатной мощности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕЕСТР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ

Таблица 44

| Параметр | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- |
| Количество колёс | 4 | шт. |
| М1/М2 | 2/2 | шт. |
| Материал | 7 325 | руб./кг |
| Масса | 0,86 | кг |
| Скорость | 60 | мм/с |
| Печать | 43 | ч |
| Брак | 10 | % |
| Оператор | 4 | ч/колесо |
| Ставка труда | 700 | руб./ч |
| Электроэнергия | 7,08 | руб./кВт·ч |
| H2S | 143 999 | руб. |
| Шкаф | 51 770 | руб. |
| Втулка/шпонка | 1 931,85 | руб./колесо |
| Балансировка | 2 500 | руб./колесо |
| Инженерная часть | 40 | ч/заказ |
| Ручной инженерный цикл | 120 | ч/заказ |
| Сокращение с программным комплексом | 80 | ч/заказ |
| Стоимость программного комплекса | 0 | руб. |
| Аванс | 70 | % цены заказа |
| Одиночный термоцикл | 26 | ч/заказ |
| Иллюстративная ставка платежей | 6 | % выручки |
| Цена заказа М1/М2 | 150 000/165 000 | руб. |
| Состав заказа | 1 колесо + расчёты | — |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ФОРМУЛ

Таблица 45

| № | Зависимость | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент повторов | kп=11-p |
| 2 | Ожидаемое время | tож=t kп |
| 3 | Ожидаемая масса | mож=m kп |
| 4 | Амортизация в час | Aч=K1-LTH |
| 5 | Обслуживание в час | Mч=KMH |
| 6 | Себестоимость печати | Cп=mож Цм+tожCч+E+T+Cр+Cтерм |
| 7 | Операционная прибыль | Pоп=B-Cп-K-R |
| 8 | Маржа | M=PопB |
| 9 | Рентабельность затрат | R=PопCп+K+R |
| 10 | Безубыточная цена | Цбез=Cпр1-kком-kриск |
| 11 | Денежный вклад | CF=Pоп+A |
| 12 | NPV | NPV=t=1nCFt1+rt-I0 |
| 13 | Стоимость программного комплекса | CПО=0 |
| 14 | Инженерная часть заказа | Cинж=40 Цч |
| 15 | Непоглощённые постоянные расходы | Cнеп=max​0, Cгод-NCрасп |
| 16 | Прибыль после коррекции мощности | Pкор=Pдо-Cнеп |
| 17 | Стоимость одиночного термоцикла | Cтерм1=tтермAч+Mч+P Цэ |
| 18 | Покрытие авансом | Rав=Ц kав-Cден |
| 19 | Результат после платежей | Pпл=Pоп-Bkпл |

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НОРМОКОНТРОЛЬ И ИСТОЧНИКИ

Проверка оформления: формат А4; рамка; основная надпись формы 2 на первом листе текста и формы 2а на последующих; сквозная нумерация; обозначение и наименование в основной надписи; структурная нумерация; таблицы с повторяемой строкой заголовка; единицы СИ; единый Times New Roman; отсутствие цветных декоративных элементов. Перед официальным выпуском заполняются фамилии, подписи, даты и утверждается система обозначений организации.

Таблица 46

| Источник | Адрес / примечание |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 2.104-2023 | https://protect.gost.ru/gost/details/69d422a2-3c0e-4561-a521-0c99f9cf4417 |
| ГОСТ Р 2.105-2019 | https://protect.gost.ru/gost/details/0dd3cdfa-c15a-47b3-9e3b-4a90a43005c8 |
| ГОСТ Р 2.106-2019 | https://protect.gost.ru/gost/details/a65c2b20-2cfb-4326-abd5-3aad62db747c |
| ГОСТ Р 15.301-2016 | https://protect.gost.ru/gost/details/1f2633c8-1897-484d-b9f8-a16aeea674d6 |
| Fiberon PA12-CF10 TDS | https://fiberon.polymaker.com/wp-content/uploads/TDS_FIBERON-PA12-CF10_V1.1_EN.pdf |
| Bambu Lab H2S | https://bambulab.com/hu/h2s |
| Смета МИТК-РК | MITK-RK - Sheet1 (1)(1).csv |
| Слайсер | OrcaSlicer: 43 ч; 0,86 кг; 60 мм/с |
| Программный комплекс | impeller_generator_D200_PA12CF10(1).py; версия фиксируется в журнале проекта |
| Расчётная XLSX-модель | MITK-RK_profit_one_wheel_60mm_rev05.xlsx |

Комплектность. К записке прилагается формульная XLSX-модель. Рабочие чертежи, протоколы ANSYS/SolidWorks, результаты стенда и фактические счета выпускаются отдельными документами и после получения включаются в доказательную базу проекта.