КОМАНДА МИТК-РК

ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА Ø200

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА СТЕНДА

EMTH.19.01.02.59.00.000.0015 ПЗ

Санкт-Петербург

2026

1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТАТУС ДОКУМЕНТА

Записка обосновывает электромеханический привод для безопасной стендовой отработки рабочих колёс РК-200-Э и РК-200-Д. Разрешённый режим текущей редакции — не более 3 000 мин⁻¹. Проектная точка 12 000 мин⁻¹ не является режимом данного привода и не разрешена к испытанию.

Выбранная связка: асинхронный двигатель 5АИ80А2 номинальной мощностью 1,5 кВт и преобразователь частоты Systeme Electric STV050U22M2 2,2 кВт. Окончательное подключение допускается только после сверки шильдика фактически поставленного двигателя и актуального руководства ПЧ.

Документ не заменяет схему электрическую принципиальную 0016 Э3, рабочий чертёж вала/муфты, расчёт защитного корпуса и инструкцию по охране труда.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Готовый наружный диаметр | Ø200 мм | утверждено |
| Задний диск | 3 мм | утверждено |
| Втулка | сталь 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм | утверждено |
| Стендовая частота | 0…3 000 мин⁻¹ | разрешённый предел |
| Проектная точка | 12 000 мин⁻¹ | испытание запрещено |
| Pвала при 3 000 мин⁻¹ | Э: ≈47 Вт; Д: ≈56 Вт | предварительная оценка 0001 ПЗ |
| Mвала при 3 000 мин⁻¹ | Э: ≈0,150; Д: ≈0,177 Н·м | предварительная оценка 0001 ПЗ |
| Макс. Pвала при 12 000 мин⁻¹ | ≈3,615 кВт | проектная оценка; не допуск |

Значения аэродинамической мощности перенесены из 0001 ПЗ и сохраняют статус предварительных до CFD и стенда. Ранее использованное отдельное допущение ṁ≈0,3 кг/с исключено, поскольку оно не согласовано с реестром исходных данных.

3 ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ И МОМЕНТА

Для угловой скорости и момента используются зависимости:

ω=2πn60

M=Pω

P3000≈P120003000120003

При 3 000 мин⁻¹ наибольшая предварительная мощность рабочего колеса равна примерно 56 Вт, момент — 0,177 Н·м. Мощность двигателя 1,5 кВт создаёт значительный резерв для потерь в опорах, разбега и регулирования, но не подтверждает пригодность механической части без измерения тока, вибрации и температуры.

При 12 000 мин⁻¹ проектная оценка мощности достигает 3,615 кВт, то есть превышает номинальную мощность двигателя 1,5 кВт. Следовательно, выбранный привод предназначен только для режима до 3 000 мин⁻¹ и не может служить основанием для разгона к проектной точке.

4 ОБОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 5АИ80А2

ns=60fp

Mnom=9550Pnomnnom

KP=PmotorPshaft,3000

| Критерий | Проверка | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 1,5 кВт против ≈0,056 кВт на колесе | резерв достаточен для стенда |
| Вал | фактический вал выбранного исполнения должен быть Ø22 мм | соответствует отверстию втулки Ø22 |
| Шпонка | для вала Ø22 обычно 6 мм; сверить паспорт и длину | без перехода по диаметру |
| Частота | двухполюсный двигатель; фактическая скорость ниже синхронной | уставка по тахометру, не по надписи «3000» |
| Монтаж | IM1081/2081/3081 зависит от поставки | закрепить в спецификации стенда |
| Напряжение | требуется шильдик Δ220/Y380 В | при 220 В от ПЧ соединять Δ |

Номинальный момент определяют по фактической частоте шильдика. Для 1,5 кВт и порядка 2 850–3 000 мин⁻¹ он составляет ориентировочно 4,8–5,0 Н·м. Каталожные значения разных производителей 5АИ80А2 различаются; в КД нельзя подменять паспорт конкретного двигателя усреднённой интернет-таблицей.

5 ОБОСНОВАНИЕ ПЧ STV050U22M2

| Параметр | По руководству STV050 | Применение |
| --- | --- | --- |
| Вход | 1 фаза 220 В ±15 % | проверить сеть и аппарат защиты |
| Номинальная мощность | 2,2 кВт | выше мощности двигателя 1,5 кВт |
| Номинальный выходной ток | 9 А | сравнить с током двигателя в Δ220 В |
| Перегрузка P-типа | 120 % 60 с; 150 % 3 с | не использовать как рабочий запас |
| Перегрузка G-типа | 150 % 60 с; 180 % 3 с | режим выбрать по руководству и нагрузке |
| Выходная частота | до 599 Гц | программно ограничить режимом стенда |
| Степень защиты | IP20 | установить в закрытый электрошкаф |

Запас ПЧ оценивается по выходному току, режиму перегрузки, температуре и условиям монтажа, а не только по отношению 2,2/1,5. Утверждение об увеличении ресурса конденсаторов в 2–3 раза исключено: оно не подтверждено руководством.

Бездатчиковое векторное управление не гарантирует точную частоту вала. Фактическую скорость измеряет независимый тахометр; верхний предел 3 000 мин⁻¹ задаётся программной уставкой и отдельной аппаратной блокировкой.

6 МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Втулка колеса имеет Ø30/Ø22 мм, H49,5 мм и сквозной паз 6×6 мм. При подтверждённом вале двигателя Ø22 мм переход по диаметру не требуется. Наружный Ø30 мм относится к посадке втулки в ступице и не сравнивается с диаметром вала.

— выпустить чертёж установки колеса с длиной шпонки, осевым упором и стопорением;

— проверить совпадение длины и положения пазов, радиусы дна и отсутствие упора шпонки в торец;

— назначить посадку вала–втулки, допуски, шероховатость и допустимое биение;

— проверить вал, шпонку и втулку на срез, смятие, изгиб и усталость;

— балансировать сборку в предусмотренных плоскостях и фиксировать остаточный дисбаланс.

7 ЗАЩИТА, УПРАВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

— автоматический выключатель или предохранители на входе ПЧ по руководству производителя;

— защитное заземление ПЧ, двигателя, шкафа и стенда;

— отдельные цепи аварийного останова и блокировки защитного корпуса;

— независимый контроль частоты, вибрации и температуры опор;

— запрет пуска при открытом корпусе и автоматическое снятие разрешения при превышении уставок;

— монтаж ПЧ в шкафу с зазорами и температурным снижением характеристик по руководству;

— проверка направления вращения на минимальной частоте до установки рабочего режима.

Силовые клеммы, номиналы проводов, аппарат защиты, ЭМС-фильтр и способ аварийного останова устанавливаются схемой 0016 Э3 и руководством STV050. Переключение силовой цепи на выходе работающего ПЧ не допускается без прямого разрешения изготовителя.

8 ПРОГРАММА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Этап | Действие | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | сверка шильдиков двигателя и ПЧ | Δ220/Y380 В; ток двигателя < допустимого тока ПЧ |
| 2 | контроль PE, защит и аварийного останова | протокол электрических проверок |
| 3 | холостой привод без колеса | правильное направление; нет аномального тока/вибрации |
| 4 | статическая проверка крепления колеса | осевая фиксация и биение соответствуют чертежу |
| 5 | ступени 500; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000 мин⁻¹ | установившийся ток, вибрация и температура ниже уставок |
| 6 | осмотр после останова | нет трещин, проворота втулки и роста биения |

Каждая следующая ступень разрешается только после записи предыдущей. Частота выше 3 000 мин⁻¹ заблокирована. Точка 12 000 мин⁻¹ требует другого подтверждённого привода, CFD/FEA, модального анализа, проверки вала, опор, втулки и защитного корпуса, а также отдельного письменного допуска.

9 ВЫВОД

Связка 5АИ80А2 1,5 кВт и STV050U22M2 2,2 кВт пригодна как кандидат для низкоскоростного стенда до 3 000 мин⁻¹ при подтверждении шильдика двигателя, выходного тока, схемы Δ220 В, механического крепления и полного комплекса защит.

Выбранный привод не обеспечивает проектную мощность при 12 000 мин⁻¹ и не разрешает такой разгон. Заявления о гарантированном разрушении двигателя, сертификации связки, точном поддержании скорости без датчика и кратном росте ресурса ПЧ исключены как недоказанные.

10 ИСТОЧНИКИ

| Источник | Назначение |
| --- | --- |
| EMTH.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ | мощность и момент рабочего колеса |
| EMTH.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ | ступени испытаний и критерии безопасности |
| Systeme Electric. STV050. Руководство по эксплуатации, июнь 2026 | вход, ток, перегрузка, монтаж и защита |
| Паспорт/шильдик фактически поставленного 5АИ80А2 | напряжение, ток, nном, вал, монтаж |
| ГОСТ IEC 60034-1 и документация изготовителя двигателя | общие требования к вращающимся электрическим машинам |